中国区高耗能工业数据集V2.0版_20220920

数据说明文档

| 提交人： | 马彩虹、隋欣 |
| --- | --- |
| 提交版本： | V1.0 |
| 提交日期： | 2022.9.20 |
| 审核人： |  |

| 项目 | 中国区高耗能工业数据集 |
| --- | --- |
| 1数据集名称 | 中国区高耗能工业数据集V2.0版_20220920 |
| 2数据集内容说明 |  |
| 2.1数据集内容一般描述 | a.数据内容（数据文件、表名称，包含的观测指标内容） 基于VIIRS（Visible Infrared Imaging Radiometer Suite）传感器中分辨率375mNPP-VIIRS主动热异常数据、实地调研等地球大数据，构建中国大陆区域高耗能产业热源产品数据集，共计4410条数据；输出格式为shapefile。 b.数据的时间范围 2012年—2021年 c.数据的空间范围、投影方式 空间范围：中国大陆区域 投影方式：WGS84 d.数据的量 数据量合计约3374kb e.数据类型（文献、属性、矢量、栅格、文本等） 矢量 f.数据更新的频度 暂不更新 g.缩略图（反应数据集内容或观测过程、场景等的示意图） |
| 2.2 字段（要素）名称解释 | a.名词解释： 数据集的工业热源对象是指生产过程中，所消耗的一次能源或二次能源比重比较高，能源成本在产值中占成分比较高的产业，同时在生产过程中产生大量余热的工业企业。 b.量纲（度量单位）： c.数据精度:375米分辨率 d.主要属性字段信息说明表 序号; 名称; 类型; 说明. 1; FID; 整形; 内部标识号. 2; Shape; Polygon; 厂矿多边形区域位置，点信息标识为经纬度. 3; minDate; 字符串; 开始运行时间. 4; maxDate; 字符串; 最后运行时间. 5; province; 字符串; 厂矿隶属省份名称. 6; city; 字符串; 厂矿隶属市名称. 7; county; 字符串; 厂矿隶属县名称. 8; factory; 字符串; 厂矿潜在的名称. 9; type; 整形; 厂矿潜在的类型，其中： 1：水泥厂类； 2：钢铁类； 3：煤化/煤矿类； 4:油气开发类； 5：其他类。. |
| 3 数据源描述 | 原始数据来源于NASA FIRMS网站 |
| 4数据加工方法 | 基于长时序主动热异常数据，采用时空密度分割方法构建热源对象，构建热源对象的多元热信息特征，利用随机森林方法对耗能型工业热源对象进行识别分析。在V1.0数据基础上，结合POI数据、高分辨率遥感影像进行精度验证。 |
| 5数据质量描述 | a.原始资料数据精度 空间分辨率375米 时间分辨率1天 b.加工后数据精度 空间分辨率375米 时间分辨率1天 |
| 6 知识产权 | - 标注知识产权说明(数据使用引用方式规定等) - Ma, C., Yang, J., Chen, F., et al. Assessing Heavy Industrial Heat Source Distribution in China Using Real-Time VIIRS Active Fire/Hotspot Data [J]. Sustainability 2018, 10(12), 4419. - Ma, C., Yang, J., Xia. W., et al. A model for expressing industrial information based on object-oriented industrial heat sources detected using multi-source thermal anomaly data in China [J]. Remote Sens. 2022, 14(4), 835. - Ma, C., Sui, X., Zeng, Y.; Yang, J., Xie, Y., Li, T., Zhang, P. Classification of Industrial Heat Source Objects Based on Active Fire Point Density Segmentation and Spatial Topological Correlation Analysis in the Beijing–Tianjin–Hebei Region. Sustainability 2022, 14, 11228. b.使用数据的联系人 获取数据如遇到困难，请联系数据服务人员 联系信息： 联系人姓名:马彩虹 Email: mach@radi.ac.cn |
| 7.其他补充说明 | 填写包括但不限于提交的数据集的科学应用情况（论文、奖项、应用证明等） 中国高耗能产业热源产品数据集首次利用目前空间分辨率（375m）、时间分辨率（1天）热异常数据产品，采用基于矢量的海量数据处理算法，提出了一种海量长时序遥感数据支持下的中国大陆区域工业热源对象识别模型。研究成果可为中国积极应对“调结构、去产能”产业模式升级、碳税国内外交易、大气环境改善等推进全球可持续发展进程和构建人类命运共同体等提供自主的科学数据和能力支撑；研究累计发表SCI论文四篇，CSCD论文两篇，EI论文两篇；申请发明专利4项，获得软件著作权两项；获得三项独立项目支持，共同申请科技部重点项目 1 项。 |