## tBAB IV  HIDROSTRATIGRAFI CAT BANDUNG – SOREANG

4.1	Korelasi Litologi  Bawah Permukaan.

Rekontruksi litologi bawah permukaan dibuat dengan melakukan digitasi dan diawali dengan pembuatan korelasi data litologi terhadap 111 data terpilih diantara 222 data pengeboran teridentifikasi dan terdistribusi di wilayah CAT. Bandung-Soreang. (Gambar 4.1).

Gambar 4.1:	Plot Lokasi Minatan Sumber Air (mata air, sumur gali dan pengeboran) pada Peta Geologi Regional, Lembar Bandung (Silitonga,1973) dan Lembar Garut - Pameungpeuk (Alzwar.M ,Akbar.N dan Bachri.S, 1992), P3G. Bandung

Sebaran horisontal, sumber air (mata air, sumur gali, dan sumur pengeboran) dapat diketahui dari hasil plot pada peta geologi regional Lembar Bandung Skala 1: 250.000 (Silitonga, 1973) dan Lembar Garut-Pameungpeuk (Alzwar. M, Akbar, N dan Bachri. S, 1992), P3G. Bandung

Secara vertikal menggunakan korelasi litologi hasil log pengeboran, dapat digambarkan kondisi bawah permukaan yang memperlihatkan urutan litologi penyusun CAT Bandung-Soreang dari bawah ke atas.

4.1.1  Rekontruksi Bawah Permukaan CAT Bandung - Soreang

Korelasi litologi bawah permukaan berdasar log pengeboran dibuat dalam 6 (enam) jalur penampang, 2 (dua) arah barat-timur, yakni I–J dan E–F dan 4 (empat) arah utara – selatan yaitu A–B,  C-D,  G–H, dan K–L (Tabel 4.1).

Tabel 4.1   Jalur Penampang Bawah Permukaan CAT Bandung – Soreang

| No. | Jalur | Arah Penampang | Cakupan Kawasan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A - B | utara – selatan | - Cimahi, Leuwigajah, Kp. Lagadar, dan Cilampeni. |
| 2 | C - D | utara – selatan | - Cihampelas, Kebonkawung, Kebonkalapa, Dayeuhkolot, dan Baleendah |
| 3 | E – F | barat – timur | - Kp. Lagadar, Kapek, dan Dayeuhkolot. |
| 4 | G - H | utara – selatan | - Cimareme, Cimerang, dan Cipeundeuy. |
| 5 | I – J | barat – timur | - Padalarang, Cipeundeuy, Cimerang, Ciharakas, Leuwigajah, Warungmuncang, Kebonkalapa, Warung Condong, Rancabuntu, Cileunyi, Sayang, Cisampur, dan Sawahdadap |
| 6 | K - L | utara – selatan | - Cicadas, Margacinta, Margahayu, Baleendah, dan Pameungpeuk |

Geometri CAT Bandung-Soreang diilustrasikan (Gambar 4.2) dengan membuat diagram pagar hasil korelasi penampang bawah permukaan (Gambar 4.15) dan diketahui beberapa data pengeboran yang terekam menempati persilangan antar penampang  bawah permukaan yakni :

- Bor P.18  persilangan  antara  I-J   dengan  G-H.

- Bor P.67  persilangan  antara  I-J   dengan  A-B.

- Bor P.68  persilangan  antara  I-J   dengan  C-D.

- Bor P.38  persilangan antara   I-J   dengan  K-L.

- Bor P.47  persilangan antara  E-F  dengan  G-H.

- Bor P.61  persilangan antara  E-F  dengan  A-B.

- Bor P.47  persilangan antara  E-F  dengan  K-L.

Gambar 4.2 	Jalur korelasi penampang bawah permukaan melalui A – B, C – D, E – F, G – H, I – J, dan  K – L. di CAT Bandung – Soreang

4.1.2  Rekontruksi Bawah Permukaan Penampang  A-B

Rekontruksi penampang bawah permukaan utara – selatan melalui A-B meliputi daerah Cimahi, Leuwigajah, Kp. Lagadar, Kapek dan Cilampeni (Gambar 4.2) dan secara lateral di permukaan ditempati oleh satuan batuan dari Formasi Cibeureum (Qyt).

Gambar 4.3.  Korelasi Litologi Sumur Pengeboran Melalui Penampang  A- B

Korelasi litologi yang dibuat melalui log pengeboran (P.24, P.28, P.67, P.33, P.47, P.24, dan P.80) atau sepanjang jalur  A–B, (Gambar 4.3), menempati elevasi 555 mdpl s/d 750 mdpl. dan diketahui disusun oleh 25 lapisan dengan urutan dari bawah ke atas adalah lempung (le1), breksi (b5), tuf (t6), lempung (le2), pasir (p6), lempung (le2), pasir (p5), lempung (le2), breksi (b3), lempung (le2), (p4), lempung (le1), pasir (p3), tuf (t3), pasir (p3), lempung (le1), pasir (p2), tuf (t2), breksi (b2), lempung (le1), pasir (p1), breksi (b1), pasir (p8), tuf (t1) dan lempung. Urutan lengkap litologi dari bawah ke atas, besaran parameter resistivitas dan densitas litologi diketahui pada (Tabel 4.2), dan (Gambar 4.4).

Gambar 4.4.  Penampang Bawah Permukaan Melalui  A-B

Tabel 4.2.  Karakteristik Litologi, Resistivitas dan Densitas Pada Penampang  A-B

| No | Litologi | Kode | Elevasi (mdpl) | Karakteristik |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Resistivitas (Ω-meter) | Densitas (g/cm3) |
| 1 | Lempung | le1 | 750-745 | 1-2 | 2,61 |
| 2 | Tuf | Ti | 745-740 | 40-60 | 2,48 |
| 3 | Pasir | P8 | 740-731 | 5-10 | 2,56 |
| 4 | Breksi | b1 | 740-731 | 150-180 | 2,33 |
| 5 | Pasir | p1 | 731-712 | 6-14 | 2,53 |
| 6 | Lempung | le1 | 712-705 | 3-5 | 2,54 |
| 7 | Breksi | b2 | 705-700 | 101-145 | 2,46 |
| 8 | Tuf | t2 | 700-692 | 61-90 | 2,39 |
| 9 | Pasir | p2 | 692-678 | 17-20 | 2,48 |
| 10 | Lempung | le1 | 678-665 | 6-8 | 2,44 |
| 11 | Pasir | p3 | 665-646 | 15-23 | 2,45 |
| 12 | Tuf | t3 | 646-640 | 95-120 | 2,30 |
| 13 | Lempung | le1 | 640-637 | 6-8 | 2,44 |
| 14 | Pasir | p4 | 637-632 | 27-39 | 2,31 |
| 5 | Lempung | le2 | 631-630 | 12-14 | 2,36 |
| 16 | Breksi | b3 | 630-627 | 146-200 | 2,24 |
| 17 | Lempung | le2 | 627-621 | 12-14 | 2,36 |
| 18 | Pasir | p5 | 621-613 | 32-40 | 2,30 |
| 19 | Lempung | le2 | 613-605 | 12-14 | 2,36 |
| 20 | Pasir | p6 | 605-600 | 41-45 | 2,26 |
| 21 | Breksi | b4 | 600-585 | 201-245 | 2,17 |
| 22 | Lempung | le2 | 600-585 | 15-16 | 2,29 |
| 23 | Tuf | t6 | 585-578 | 170-190 | 2,11 |
| 24 | Breksi | b5 | 578-560 | 220-250 | 2,13 |
| 25 | Lempung | le2 | 560-555 | 15-16 | 2,29 |

4.1.3  Rekontruksi Bawah Permukaan Penampang  C-D

Rekontruksi litologi bawah permukaan jalur utara – selatan dibuat melalui C-D mencakup daerah Cihampelas, Kebonkawung, Kebonkalapa, Dayeuhkolot dan Baleendah. Secara regional jalur C-D ditempati satuan batuan (Qyt, Ql, dan Qob).

Berdasar korelasi log pengeboran P.30, p.68, p.61 dan P.16 (Gambar 4.5) dari bawah ke atas dihasilkan ada 12 lapisan yakni: lempung (le2), tuf (t6), lempung (le2), pasir (p5), lempung (le1), pasir (p2), lempung (le1), pasir (p2), lempung (le2), breksi (b1), tuf (t1) dan lempung (le1).

Gambar 4.5   Korelasi Litologi Sumur Pengeboran Melalui Penampang  C-D

Berdasar log pengeboran dan log resistivitas diketahui besaran parameter resistivitas dan densitas tiap lapisan batuan pada penampang C-D (Tabel 4.3) dibuat korelasi litologi sebagaimana pada (Gambar 4.6).

Gambar 4.6   Penampang Bawah Permukaan Melalui C-D

Tabel 4.3  Karakteristik Litologi, Resistivitas dan Densitas Pada Penampang  C-D

|  | Litologi | Kode | Elevasi (mdpl) | Karakteristik |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Resistivitas (Ω-meter) | Densitas (g/cm3) |
| 1 | Lempung | le1 | 750-735 | 1-2 | 2,61 |
| 2 | Tuf | t1 | 735-722 | 40-60 | 2,48 |
| 3 | Breksi | b1 | 722-710 | 150-180 | 2,33 |
| 4 | Lempung | le1 | 722-708 | 6-8 | 2,44 |
| 5 | Pasir | p2 | 708-693 | 17-20 | 2,48 |
| 6 | Lempung | le1 | 693-680 | 6-8 | 2,44 |
| 7 | Pasir | p3 | 680-670 | 15-23 | 2,45 |
| 8 | Lempung | le1 | 670-655 | 6-8 | 2,44 |
| 9 | Pasir | p5 | 655-645 | 32-40 | 2,30 |
| 10 | Lempung | le2 | 645620 | 12-14 | 2,36 |
| 11 | Tuf | t5 | 620-600 | 150-165 | 2,18 |
| 12 | Lempung | le2 | 600-590 | 12-14 | 2,36 |

4.1.4  Rekontruksi Bawah Permukaan Penampang E-F

Rekontruksi log pengeboran daerah penampang barat – timur melalui (E-F) mencakup daerah Kp. Lagadar, Kapek dan Dayeuhkolot (Gambar 4.7). Secara horisontal daerah penampang ditempati satuan batuan dari Formasi Cibereum (Qyt) dan  Endapan Danau (Ql).

Melalui korelasi litologi dari log pengeboran (P.66, P.56, P.81, P.47, P.42 dan P.61) atau daerah penampang E–F dijumpai ada perselingan pasir, lempung, tuf, breksi dan di permukaan ditutupi soil hasil lapukan batuan di bawahnya (Gambar 4.7).

Gambar 4.7  Korelasi Litologi Sumur Pengeboran Melalui Penampang  E-F

Dari hasil korelasi dijumpai sebanyak 33 lapisan (Tabel 4.4) dan secara lengkap memiliki urutan dari bawah ke atas adalah: lempung (le3), tuf (t8), lempung (le3), pasir (p3), breksi (b6), lempung (le3), tuf (t7), breksi (b5), pasir (p7), lempung (le3), tuf (t6, lempung (le2), breksi (b4), pasir (p6), lempung (le2), pasir (p5), lempung (le2), pasir (p4), lempung (le2), tuf (t2), Lempung pasir (p4), lempung (le2), pasir (p3),  lempung (le2), pasir (p2), btulempung (le2), breksi (B10, pasir (p8), lempung (le2)  dan tuf (t1).

Parameter resitivitas dan densitas setiap litologi hasil perhitungan dari log resistivitas diketahui pada (Tabel 4.4 dan Gambar 4.8)

Tabel 4.4  Karakteristik Litologi, Resistivitas dan Densitas Penampang E-F

| No | Litologi | Kode | Elevasi (mdpl) | Karakteristik |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Resistivitas (Ω-meter) | Densitas (g/cm3) |
| 1 | Tuf | t1 | 750-745 | 40-60 | 2,47 |
| 2 | Lempung | le1 | 745-720 | 1-2 | 2,61 |
| 3 | Pasir | p8 | 735-710 | 5-10 | 2,56 |
| 4 | Breksi | b1 | 720-716 | 150-180 | 2,33 |
| 5 | Lempung | le1 | 716-713 | 3-5 | 2,54 |
| 6 | Breksi | b2 | 713-710 | 101-145 | 2,46 |
| 7 | Lempung | le1 | 710-704 | 3-5 | 2,54 |
| 8 | Pasir | p2 | 704-700 | 17-20 | 2,48 |
| 9 | Lempung | le1 | 700-696 | 3-5 | 2,54 |
| 10 | Pasir | p3 | 696-692 | 15-23 | 2,45 |
| 11 | Lempung | le1 | 692-689 | 6-8 | 2,44 |
| 12 | Tuf | t2 | 689-680 | 61-90 | 2,39 |
| 13 | Lempung | le2 | 680-675 | 12-14 | 2,36 |
| 14 | Pasir | p4 | 567-672 | 27-39 | 2,31 |
| 15 | Lempung | le2 | 672-670 | 12-14 | 2,36 |
| 16 | Breksi | b3 | 670-667 | 146-200 | 2,24 |
| 17 | Lempung | le2 | 667-665 | 12-14 | 2,36 |
| 18 | Pasir | p5 | 665-661 | 32-40 | 2,30 |
| 19 | Lempung | le2 | 661-658 | 12-14 | 2,36 |
| 20 | Pasir | p6 | 658-653 | 41-45 | 2,26 |
| 21 | Breksi | b4 | 653-648 | 201-245 | 2,17 |
| 22 | Lempung | le2 | 648-646 | 12-14 | 2,36 |
| 23 | Tuf | t6 | 646-645 | 170-190 | 2,11 |
| 24 | Lempung | le2 | 645-644 | 15-16 | 2,19 |
| 25 | Pasir | p7 | 644-630 | 46-50 | 2,22 |
| 26 | Breksi | b5 | 630-585 | 220-250 | 2,13 |
| 27 | Tuf | t7 | 585-580 | 189-195 | 2,10 |
| 28 | Lempung | le3 | 580-571 | 20-22 | 2,23 |
| 29 | Breksi | b6 | 571-565 | 246-255 | 2,11 |
| 30 | Pasir | p9 | 565-561 | 51-56 | 2,16 |
| 31 | Lempung | le3 | 561-542 | 20-22 | 2,23 |
| 32 | Tuf | t8 | 542-535 | 195-201 | 2,08 |
| 33 | Lempung | le3 | 535-512 | 20-22 | 2,23 |

Gambar 4.8 Penampang Bawah Permukaan Melalui  E-F

4.1.5   Rekontruksi Bawah Permukaan Penampang  G-H

Rekontruksi litologi bawah permukaan daerah penampang utara – selatan melalui (G-H) mencakup daerah Padalarang – Cimahi (Gambar 4.9), berdasar peta geologi regional daerah penampang ditempati satuan batuan Formasi Cibereum (Qyt).

Dari korelasi litologi pengeboran (P.5, P.20, P.18 dan P.6) daerah penampang G-H, dari bawah ke atas tersusun oleh perselingan pasir, lempung, tuf, breksi ditutupi tanah pelapukan (Gambar 4.9).

Gambar 4.9 Korelasi Litologi Sumur Pengeboran Melalui Penampang G-H

Litologi penyusun daerah penampang G-H secara keseluruhan terdiri dari 20 lapisan dengan urutan dari  bawah ke atas adalah: lempung (le2), pasir (p7), lempung (le2), tuf (le2), lempung (le2), pasir (p6), lempung (le1), tuf (t5), pasir (p5), tuf (t4), lempung (le2), pasir (p3), tuf (t3), lempung (le2), pasir (p2, tuf (t2), lempung (le2), breksi (b1), tuf (t1) dan lempung (le1). Parameter resistivitas dan densitas untuk setiap litologi dapat diketahui pada  (Tabel  4.5)  dan digambarkan pada (Gambar 4.10).

Tabel 4.5  Karakteristik Litologi, Resistivitas dan Densitas Penampang  G-H

| #### No | #### Litologi | #### Kode | #### Elevasi #### (mdpl) | #### Karakteristik |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Resistivitas (Ω-meter) | Densitas (g/cm3) |
| 1 | Lempung | le1 | 723-720 | 1-2 | 2,61 |
| 2 | Tuf | t1 | 720-705 | 40-60 | 2,48 |
| 3 | Breksi | b1 | 705-695 | 150-180 | 2,33 |
| 4 | Lempung | le1 | 695-690 | 1-2 | 2,61 |
| 5 | Tuf | t2 | 690-683 | 61-90 | 2,39 |
| 6 | Pasir | p2 | 683-670 | 17-20 | 2,48 |
| 7 | Lempung | le1 | 670-668 | 3-5 | 2,54 |
| 8 | Tuf | t3 | 668-658 | 95-120 | 2,30 |
| 9 | Pasir | p3 | 658-649 | 15-23 | 2,45 |
| 10 | Lempung | le1 | 649-640 | 6-8 | 2,44 |
| 11 | Tuf | t4 | 640-635 | 121-145 | 2,23 |
| 12 | Pasir | p5 | 635-629 | 32-40 | 2,30 |
| 13 | Tuf | t5 | 629-625 | 150-165 | 2,18 |
| 14 | Lempung | le2 | 625-620 | 12-14 | 2,36 |
| 15 | Pasir | p6 | 620-614 | 41-45 | 2,26 |
| 16 | Lempung | le2 | 614-608 | 12-14 | 2,36 |
| 17 | Tuf | t6 | 608-595 | 170-190 | 2,11 |
| 18 | Lempung | le2 | 595-575 | 15-16 | 2,29 |
| 19 | Pasir | p7 | 575-570 | 46-50 | 2,22 |
| 20 | Lempung | le2 | 570-555 | 15-16 | 2,29 |

Gambar 4.10  Penampang Bawah Permukaan Melalui  G-H

4.1.6  Rekontruksi Bawah Permukaan Penampang  I-J

Korelasi daerah penampang barat – timur melalui I-J mencakup daerah Padalarang, Cipeundeuy, Cimerang, Ciharashas, Cimareme, Leuwigajah, Warungmuncang, Kebonkalapa, Warungcondong, Rancabuntu, Cileunyi, Sayang, Cisampur, dan Sawahdadap (Gambar 4.11). Pada peta geologi regional daerah penampang terbentuk oleh satuan batuan (Qyt dan Qob).

Gambar 4.11  Korelasi Litologi Sumur Pengeboran Melalui Penampang  I-J

Hasil korelasi log pengeboran (P.39, P.15, P.75, P.18, P.67, P.35, P.68, P.38, P.90, P.49, P.34 dan P.12) daerah penampang I-J dijumpai 30 lapisan dan dari bawah ke atas memiliki urutan litologi sebagai berikut: lempung (le2), breksi (b4), lempung (le2), pasir (p7), lempung (le2), tuf (t6), lempung (le2), tuf (t5) lempung (le2), pasir (p6), lempung (le2), tuf (t4), lempung (le2), pasir (p5), lempung (le2), pasir (p4), lempung (le1), tuf (t3), breksi (b3), pasir (p3), lempung (le1), breksi (b2), tuf (t2) pasir (p2), lempung (le2), pasir (p1), lempung (le1), pasir (p1), lempung (le1).Nilai resistivitas dan densitas masing – masing litologi dapat diikuti pada (Tabel 4.6)  dan Gambar 4.12).

Tabel 4.6   Karakteristik Litologi, Resistivitas dan Densitas Penampang  I-J

| No | Litologi | Kode | Elevasi (mdpl) | Karakteristik |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Resistivitas (Ω-meter) | Densitas (g/cm3) |
| 1 | Lempung | le1 | 755-750 | 1-2 | 2,61 |
| 2 | Tuf | t1 | 750-745 | 40-60 | 2,48 |
| 3 | Breksi | b1 | 745-737 | 150-180 | 2,33 |
| 4 | Lempung | le1 | 737-734 | 3-5 | 2,54 |
| 5 | Pasir | p1 | 734-730 | 6-14 | 2,53 |
| 6 | Lempung | le1 | 730-727 | 3-5 | 2,54 |
| 7 | Pasir | p2 | 727-720 | 17-20 | 2,48 |
| 8 | Tuf | t2 | 720-712 | 61-90 | 2,39 |
| 9 | Breksi | b2 | 712-708 | 101-145 | 2,46 |
| 10 | Lempung | le1 | 708-702 | 3-5 | 2,54 |
| 11 | Pasir | p3 | 702-696 | 15-23 | 2,45 |
| 12 | Breksi | b3 | 696-688 | 146-200 | 2,24 |
| 13 | Tuf | t3 | 688-677 | 95-120 | 2,30 |
| 14 | Lempung | le1 | 677-673 | 6-8 | 2,44 |
| 15 | Pasir | p4 | 673-670 | 27-39 | 2,31 |
| 16 | Lempung | le2 | 670-665 | 12-14 | 2,36 |
| 17 | Pasir | p5 | 665-655 | 32-40 | 2,30 |
| 18 | Lempung | le2 | 655-640 | 12-14 | 2,36 |
| 19 | Tuf | t4 | 640-635 | 121-145 | 2,23 |
| 20 | Lempung | le2 | 635-530 | 12-14 | 2,36 |
| 21 | Pasir | p6 | 630-625 | 41-45 | 2,26 |
| 22 | Lempung | le2 | 625-619 | 12-14 | 2,36 |
| 23 | Tuf | t5 | 619-616 | 150-165 | 2,18 |
| 24 | Lempung | le2 | 616-613 | 12-14 | 2,36 |
| 25 | Tuf | t6 | 613-611 | 170-190 | 2,11 |
| 26 | Lempung | le2 | 611-608 | 12-14 | 2,36 |
| 27 | Pasir | p7 | 608-603 | 46-50 | 2,22 |
| 28 | Lempung | le2 | 603-600 | 15-16 | 2,29 |
| 29 | Breksi | b4 | 600-594 | 201-245 | 2,17 |
| 30 | Lempung | le2 | 594-585 | 15-16 | 2,29 |

Gambar 4.12   Penampang Bawah Permukaan Melalui I-J

4.1.7    Rekontruksi Bawah Permukaan Penampang K-L

Daerah penampang utara-selatan melalui K-L meliputi daerah Cicadas, Margacinta, Margahayu, Baleendah dan Pamengpeuk (Gambar 4.13). Berdasar peta geologi regional ditempati oleh Satuan Batuan Endapan Danau (Ql).

Kondisi umum litologi bawah permukaan CAT Bandung – Soreang bagian selatan berdasarkan korelasi pengeboran (P.51, P.38, P.63, P.61, P.36 dan P.84) dalam daerah penampang K–L dibentuk oleh perselingan pasir, lempung, tuf, breksi dan ditutupi oleh tanah pelapukan (Gambar 4.13).

Secara keseluruhan menunjukkan ada 8 lapisan yang dari bawah ke atas memiliki urutan sebagai berikut: lempung (le2), pasir (p5), lempung (le2), pasir (p3), lempung (le1), pasir (p2), lempung (le1), dan paling atas adalah tuf (t1). Nilai parameter resistivitas dan densitas yang terhitung dari log resistivitas adalah sebagaimana (Tabel 4.7 dan  memiliki urutan dari bawah ke atas  sebagaimana pada gambar 4.14)

Gambar 4.13 Korelasi Litologi Sumur Pengeboran Melalui Penampang K-L

Tabel 4.7   Karakteristik Litologi, Resistivitas dan Densitas Penampang K-L

| No | Litologi | Kode | Elevasi (mdpl) | Karakteristik |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Resistivitas (Ω-meter) | Densitas (g/cm3) |
| 1 | Tuf | t1 | 750-740 | 40-60 | 2,48 |
| 2 | Lempung | le1 | 740-725 | 1-2 | 2,61 |
| 3 | Pasir | p2 | 725-714 | 17-20 | 2,48 |
| 4 | Lempung | e1 | 714-685 | 6-8 | 2,44 |
| 5 | Pasir | p3 | 685-672 | 15-23 | 2,45 |
| 6 | Lempung | le2 | 672-660 | 6-8 | 2,44 |
| 7 | Pasir | p5 | 660-598 | 32-40 | 2,30 |
| 8 | Lempung | le2 | 598-615 | 15-16 | 2,29 |

Gambar 4.14  Penampang Bawah Permukaan Melalui  K-L

4.1.8    Diagram Pagar Rekontruksi Bawah Permukaan Bandung - Soreang

Dari 6 (enam) penampang bawah permukaan selanjutnya dilakukan uji rekontruksi khususnya pada persilangan antar penampang dan hasilnya dapat diketahui pada diagram pagar (Gambar 4.15).

Gambar 4.15   Diagram Pagar Hasil Rekonstruksi Bawah Permukaan Berdasar Data Pengeboran Hidrogeologi di CAT Bandung – Soreang.

Hasil yang dapat diketahui setiap persilangan diagram pagar hasil rekontruksi menunjukkan kesesuaian posisi ataupun ketebalan masing – masing satuan litologi yang sama. Berikutnya dilakukan karakterisasi kemiripan nilai parameter hidrolika, khususnya porositas dan permeabilitas hasil perhitungan, tansformasi dan konversi menggunakan metoda (Chilingarian, 1963) untuk tiap satuan litologi pembentuk geometri UHs  maupun sub UHs di CAT Bandung – Soreang.

4.2	Geometri Satuan Hidrostratigrafi  CAT  Bandung – Soreang

Berdasar nilai parameter hidrolika (porositas dan permeabiltas) maka tiap litologi  berdasarkan (Todd, 1980) sebagai penyusun satuan hidrostratigrafi memiliki karakteristik litologi, nilai resistivitas, densitas, porositas dan permeabilitas (Tabel 4.8, Tabel 4.9, dan Tabel 4.10) untuk CAT Bandung – Soreang.

Lempung sebagai lapisan penanda/pembatas satuan, memiliki peranan sebagai lapisan akuiklud, menunjukkan nilai porositas dan permeabilitas relatif rendah jika dibandingkan dengan lapisan dengan peran akuifer yang secara umum berupa pasir, tuf, maupun beberapa lapisan breksi.

Berdasarkan kesamaan litologi, kemiripan nilai porositas, nilai resistivitas, porositas serta permeabilitas yang sama maka diketahui  UHs 1, terdiri dari 3 (tiga) sub UHs yaitu sub UHs 1.1, sub UHs 1.2 dan sub UHs 1.3, untuk UHs 2 terdiri dari 2 (dua) sub UHs yaitu sub UHs 2.1, dan sub UHs 2.2, kemudian UHs 3 terdiri dari sub UHs 3.1.

Tabel 4.8  	Karakteristik litologi, resitivitas, porositas, permeabilitas yang berperan sebagai akuiklud  pada sub  UHs dan UHs  CAT Bandung – Soreang

| Litologi | Resistivitas (Ω-meter) | Densitas (g/cm3) | Porositas (%) | K (m/hari) | Sub UHs | Uhs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lempung | 1-2 | 2,61 | 2,5 | 0,00096 | 1.1 | 1 |
| Lempung | 3-5 | 2,54 | 6,5 | 0,001 | 1.2 |  |
| Lempung | 8-10 | 2,44 | 13,5 | 0,002 | 1.3 |  |
| Lempung | 11-14 | 2,36 | 17,5 | 0,007 | 2.1 | 2 |
| Lempung | 15-17 | 2,29 | 22 | 0,02 | 2.2 |  |
| Lempung | 18-20 | 2,23 | 26 | 0,04 | 3.1 | 3 |

Tabel 4.9 	Karakteristik litologi, resitivitas, porositas, permeabilitas yang berperan sebagai akuitar  pada sub UHs, dan UHs  CAT Bandung – Soreang.

| Litologi | Resistivitas (Ω-meter) | Densitas (g/cm3) | Porositas (%) | K (m/hari) | Sub UHs | Uhs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Breksi | 150-180 | 2,33 | 19,4 | 0,021 | 1.1 | 1 |
| Breksi | 101-180 | 2,33-2,46 | 11,8-19,4 | 0,0011-0,021 | 1.2 |  |
| Breksi | 101-200 | 2,24-2,33 | 11,8-25,6 | 0,0011-0,036 | 1.3 |  |
| Breksi | 146-245 | 2,17-2,24 | 25,6-30,5 | 0,036-0,13 | 2.1 | 2 |
| Breksi | 201-250 | 2,13-2,17 | 30,5-32,5 | 0,13-0,175 | 2.2 |  |
| Breksi | 245-255 | 2,11 | 32,5 | 0,2 | 3.1 | 3 |

Tabel 4.10 	Karakteristik litologi, resitivitas, porositas, permeabilitas yang berperan sebagai akuifer  pada sub UHs, dan UHs  CAT Bandung – Soreang.

| Litologi | Resistivitas (Ω-meter) | Densitas (g/cm3) | Porositas (%) | K Permeabilitas (m/hari) | Sub UHs | UHs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuf | 40-60 | 2,47 | 10,5 | 0,0014 | 1.1 | 1 |
| Tuf | 61-90 | 2,39 | 15 | 0,004 | 1.2 |  |
| Pasir | 5-20 | 2,56-2,48 | 5,5-10,5 | 0,009-0,1 |  |  |
| Tuf | 61-120 | 2,39-2,30 | 15-21,5 | 0,004-0,018 | 1.3 |  |
| Pasir | 17-23 | 2,48-2,45 | 10,5-11 | 0,1-0,133 |  |  |
| Tuf | 150-190 | 2,18-2,11 | 28-32,5 | 0,1-0,2 | 2.1 | 2 |
| Pasir | 27-45 | 2,31-2,26 | 21-23,5 | 2-4,07 |  |  |
| Tuf | 170-190 | 2,11 | 32,5 | 0,2 | 2.2 |  |
| Pasir | 41-50 | 2,26-2,22 | 23,5-26 | 4,07-6 |  |  |
| Tuf | 189-201 | 2,10-2,08 | 33-34 | 0,33-0,4 | 3.1 | 3 |
| Pasir | 51-56 | 2,16 | 29,8 | 7.1 |  |  |

Pada gambar 4.16 terlihat geometri penampang bawah permukaan hasil korelasi beberapa titik pengeboran dalam bentuk diagram pagar yang didasarkan pada kemiripan parameter porositas dan permeabilitas pada tiap satuan batuan.

Gambar  4.16      Rekontruksi Satuan Hidrostratigrafi  CAT Bandung – Soreang.

Berdasarkan rekontruksi diketahui geometri hidrostratigrafi daerah CAT Bandung – Soreang  terdiri atas 3 (tiga) unit hidrostratigrafi (UHs). Dengan batas garis tanda berwarna biru muda, dan  secara detil terbagi atas 6 (enam) sub UHs dengan batas warna merah dan diketahui memiliki karakteristik hidrolika berbeda pada setiap sub UHs.

Pembahasan untuk masing-masing UHs dan sub UHs diuraikan dalam penjelasan berikut :

    - Karakteristik  Satuan Hidrostratigrafi  Penampang A-B

Dari hasil korelasi penampang secara detil diketahui bahwa daerah jalur penampang A – B terdiri dari 2 (dua) UHs yakni UHs 1 dan UHs 2. dan 5 (lima) sub UHs.  UHs 1 terdiri dari sub UHs 1.1, sub UHs 1.2, sub UHs 1.3, dan UHs 2 terdiri dari  sub UHs 2.1 dan sub UHs 2.2 (Gambar 4.17, Gambar 4.18  dan Tabel 4.11).

Tabel 4.11  Karakteristik Satuan Hidrostratigrafi Pada Penampang  A-B

| No | Litologi | Kode | Elevasi (mdpl) | Karakteristik |  |  |  | Akuifer Akuiklud Akuitar | Sub UHs | UHs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Resistivitas (Ω-meter) | Densitas (g/cm3) | Porositas (%) | Permeabilitas (m/hari) |  |  |  |
| 1 | Lempung | Nle1 | 750-745 | 1-2 | 2,61 | 2,5 | 0,00096 | Akuiklud | 1.1 | 1 |
| 2 | Tuf | Ati | 745-740 | 40-60 | 2,48 | 10,5 | 0.0014 | Akuifer |  |  |
| 3 | Pasir | Ap8 | 740-731 | 5-10 | 2,56 | 5,5 | 0,009 | Akuifer | 1.2 |  |
| 4 | Breksi | b1 | 740-731 | 150-180 | 2,33 | 19,4 | 0,021 | Akuifer |  |  |
| 5 | Pasir | Ap1 | 731-712 | 6-14 | 2,53 | 7 | 0,02 | Akuifer |  |  |
| 6 | Lempung | Nle1 | 712-705 | 3-5 | 2,54 | 6,5 | 0,001 | Akuiklud |  |  |
| 7 | Breksi | b2 | 705-700 | 101-145 | 2,46 | 11,8 | 0,0011 | Akuifer | 1.3 |  |
| 8 | Tuf | At2 | 700-692 | 61-90 | 2,39 | 15 | 0,004 | Akuifer |  |  |
| 9 | Pasir | Ap2 | 692-678 | 17-20 | 2,48 | 10,5 | 0,1 | Akuifer |  |  |
| 10 | Lempung | Nle1 | 678-665 | 6-8 | 2,44 | 12,5 | 0,002 | Akuiklud |  |  |
| 11 | Pasir | Ap3 | 665-646 | 15-23 | 2,45 | 11 | 0,133 | Akuifer |  |  |
| 12 | Tuf | At3 | 646-640 | 95-120 | 2,30 | 21,5 | 0,18 | Akuifer |  |  |
| 13 | Lempung | Nle1 | 640-637 | 6-8 | 2,44 | 12,5 | 0,002 | Akuiklud |  |  |
| 14 | Pasir | Ap4 | 637-632 | 27-39 | 2,31 | 21 | 2 | Akuifer | 2.1 | 2 |
| 5 | Lempung | Nle2 | 631-630 | 12-14 | 2,36 | 17,5 | 0,007 | Akuiklud |  |  |
| 16 | Breksi | b3 | 630-627 | 146-200 | 2,24 | 25,6 | 0,036 | Akuifer |  |  |
| 17 | Lempung | Nle2 | 627-621 | 12-14 | 2,36 | 17,5 | 0,007 | Akuiklud |  |  |
| 18 | Pasir | Ap5 | 621-613 | 32-40 | 2,30 | 21,5 | 2,4 | Akuifer |  |  |
| 19 | Lempung | Nle2 | 613-605 | 12-14 | 2,36 | 17,5 | 0,007 | Akuiklud |  |  |
| 20 | Pasir | Ap6 | 605-600 | 41-45 | 2,26 | 23,5 | 4,07 | Akuifer | 2.2 |  |
| 21 | Breksi | b4 | 600-585 | 201-245 | 2,17 | 30,5 | 0,13 | Akuifer |  |  |
| 22 | Lempung | Nle2 | 600-585 | 15-16 | 2,29 | 22 | 0,02 | Akuiklud |  |  |
| 23 | Tuf | At6 | 585-578 | 170-190 | 2,11 | 32,5 | 0,2 | Akuifer |  |  |
| 24 | Breksi | b5 | 578-560 | 220-250 | 2,13 | 31 | 0,175 | Akuifer |  |  |
| 25 | Lempung | Nle2 | 560-555 | 15-16 | 2,29 | 22 | 0,02 | Akuiklud |  |  |

Untuk daerah penampang A-B terdiri dari 2 UHs dengan lapisan penanda berupa lempung  dengan  porositas 12,5 % dan permeabilitas  0,002 m/hari untuk UHs 1 dan  porositas 22 % dan permeabilitas  0,02 m/hari.

Karakter  tiap sub UHs penyusun UHs pada jalur penampang A-B adalah  sebagai berikut:

Gambar 4.17   Akuifer–Akuitar–Akuiklud Dalam Sub UHsdan UHs Penampang A – B

Gambar 4.18  Sub UHs dan UHs  Penampang A – B

- Sub UHs 1.1 -  Penampang A-B

Pada sub UHs 1.1 penampang A–B, dari bawah ke atas disusun oleh litologi lempung  kode (Nle1) dan kemudian tuf  kode (At1), selanjutnya paling atas lempung ditutupi oleh soil/tanah penutup. Secara singkat diuraikan dari bawah ke atas sebagai berikut:

- Lempung (Nle1), pada kisaran elevasi (725-740) mdpl, nilai resistivitas (1-2) Ω-meter, densitas 2,61 g/cm3, porositas 2,5 %, permeabilitas 0,00096 m/hari, dan bertindak sebagai akuiklud.

- Tuf pada elevasi (740-745) mdpl dengan nilai resistivitas (40-60) Ω-meter, densitas  2,48 g/cm3, porositas 10,5 %, permeabilitas 0,0014 m/hari sebagai akuifer.

- Lempung (Nle1), menempati kisaran elevasi (740-750) mdpl nilai resistivitas (1-2) Ω-meter, densitas 2,61 g/cm3, porositas 2,5 %, permeabilitas 0,00096 m/hari, dan bertindak sebagai akuiklud yang ditutupi oleh soil.

- Sub UHs 1.2 -  Penampang A-B

Memiliki urutan litologi dari bawah ke atas berturut-turut pasir dengan kode (Ap8), breksi dengan kode (Rb1), pasir dengan kode (Ap1), lempung dengan kode (Nle1). Kondisi urutan lapisan dan parameter yang dimiliki diuraikan secara singkat dari bawah ke atas sebagai berikut :

- Lempung (Nle1), pada elevasi (705-712) mdpl dengan nilai resistivitas (3-5) Ω-meter, densitas 2,54 g/cm3, porositas 6,5 %, permeabilitas 0,001 m/hari, yang bertindak sebagai akuiklud

- Pasir kode (Ap1), berada pada elevasi (712-731) mdpl, memiliki nilai resistivitas (6-14) Ω-meter, densitas 2,53 g/cm3, porositas 7 %, permeabilitas 0,02 m/hari, sebagai akuifer.

- Breksi berada pada elevasi (731-740)mdpl. dengan nilai resistivitas (150-180) Ω-meter, densitas 2,33 g/cm3, porositas 19,4 %, permeabilitas 0,009 m/hari dan sebagai akuitar.dan hadir di bagian utara sekitar Kp. Lagadar.

- Pasir kode (Ap8) menempati elevasi (731- 740) mdpl. dengan nilai resistivitas (5-10) Ω-meter, densitas 2,56 g/cm3, porositas 5,5%, permeabilitas 0,009 m/hari, sebagai akuifer.terdapat di bagian selatan atau di sekitar Cihampelas.

- Sub UHs 1.3 -  Penampang A-B

Sub UHs 1.3 pada penampang A-B menempati daerah bagian utara garis penampang atau berada dekat dengan A, terdiri dari perselingan litologi yakni:  lempung kode (Nle1), tuf kode (At3), pasir dengan kode (Ap3), lapisan lempung ditandai dengan kode (Nle1), pasir ditandai dengan kode (Ap2), tuf dengan  kode (At2), breksi ditandai dengan kode (Rb2).

Karakteristik masing-masing litologi dari paling bawah ke atas sebagai berikut:

- Lempung sebagai penanda sub UHs tersebut berada pada elevasi (646-705) mdpl dengan nilai resistivitas (6-8) Ω-meter, densitas 2,44 g/cm3, porositas 12,5 %, permeabilitas 0,002 m/hari, sebagai akuiklud.

Tuf menempati elevasi (646-640) mdpl, nilai   resistivitas (95-120) Ω-meter, densitas 2,30 g/cm3, porositas 21,5 %, permeabilitas 0,02 m/hari, bertindak sebagai akuifer.

Pasir dengan kode (Ap3), berada pada elevasi (665-646) mdpl dengan nilai resistivitas (15-23) Ω-meter, densitas 2,45 g/cm3, porositas 11 %, permeabilitas 0,133 m/hari, bertindak sebagai akuifer.

Diatasnya terdapat lapisan lempung dan berada pada elevasi (678-665) mdpl.dengan nilai resistivitas (8-10) Ω-meter, densitas 2,44 g/cm3, porositas 12,5 %, permeabilitas 0,002 m/hari, sebagai akuiklud.

Di atas lempung dijumpai pasir dengan kode (Ap2) pada elevasi (692-678) mdpl.dengan nilai resistivitas (17-20) Ω-meter, densitas 2,48 g/cm3, porositas 10,5 %, permeabilitas 0,1 m/hari, sebagai akuifer.

Di atas pasir (Ap2) terdapat lapisan tuf dengan kode (At2) yang berada pada elevasi (700-692) mdpl memiliki nilai resistivitas (61-90) Ω-meter, densitas 2,39 g/cm3, porositas 15 %, permeabilitas 0,004 m/hari, sebagai akuifer.

Breksi tersebut berada pada elevasi (705-700) mdpl dengan nilai resistivitas (101-145) Ω-meter, densitas 2,33 g/cm3, porositas 19,4 %, permeabilitas 0,0011 m/hari  bertindak sebagai akuitar.

- Sub UHs 2.1 - Penampang A-B

Sub UHs 2.1 pada penampang A-B memiliki urutan litologi bawah permukaan dan dari bawah ke atas adalah  lempung dengan kode (Nle2), pasir di atasnya ditandai dengan kode (Ap5), kemudian lempung dengan kode (Nle2),  breksi dengan kode (Rb3), lempung dengan kode (Nle2), dan paling atas pasir dengan kode (Ap4). Berikut uraian singkat karakteristik Sub UHs 2.1 dari batas dengan sub UHs 2 dari bawah ke atas:

- Lempung kode (Nle2) yang berada di paling bawah sebagai pembatas dengan sub UHs 2.2, menempati lapisan yang berada pada elevasi (632-613) mdpl dengan nilai resistivitas (11-14) Ω-meter, densitas 2,36 g/cm3, porositas 17,5 %, permeabilitas 0,007 m/hari, bertindak sebagai akuiklud.

- Pasir dengan kode (Ap5) berada pada elevasi (613-627) mdpl. Dengan nilai resistivitas (32-40) Ω-meter, densitas 2,30 g/cm3, porositas 21,5 %, permeabilitas 2,4 m/hari, yang bertindak sebagai akuifer.

- Breksi dengan kode (Rb3) yang berada pada elevasi (630-627-630) mdpl. nilai resistivitas (146-200) Ω-meter, densitas 2,24 g/cm3, porositas 25,6 %, permeabilitas 0,036 m/hari yang bertindak sebagai akuitar.

- Di atas breksi terdapat lapisan lempung dan berada pada elevasi (630-632) mdpl dengan nilai resistivitas (11-14) Ω-meter, densitas 2,36 g/cm3, porositas 17,5 %, permeabilitas 0,007 m/hari, bertindak sebagai akuiklud.

- Paling atas dari sub UHs 2.1 adalah pasir dengan kode (Ap4) berada pada elevasi (632-637) mdpl.atau dibawah lempung sub UHs 1.3 dengan nilai resistivitas (27-39) Ω-meter, densitas 2,31 g/cm3, porositas 21 %, permeabilitas 2 m/hari yang bertindak sebagai akuifer.

- Sub UHs  2.2 - Penampang A-B

Sub UHs 2.2 pada penampang A-B, memiliki urutan stratigrafi  lempung di paling bawah dengan kode (Nle2), di atasnya breksi (Rb5), tufa kode (At6), lempung kode (Nle2), breksi kode (Rb4), pasir di bagian paling atas ditandai dengan kode (Ap6). Untuk memperjelas karakteristik dari bawah ke atas diuraikan seperti berikut :

- Lempung berada pada elevasi 600-585 mdpl menjadi pembatas paling bawah dengan nilai resistivitas (15-17) Ω-meter, densitas 2,29 g/cm3, porositas 22 %, permeabilitas 0,02 m/hari, sebagai akuiklud.

- Di atasnya adalah lapisan breksi kode (Rb5) yang berada pada elevasi (578-560) mdpl memiliki nilai resistivitas (220-250) Ω-meter, densitas 2,13 g/cm3, porositas 31 %, permeabilitas 0,175 m/hari, sebagai akuitar

- Tuf, kode (At6) berada pada elevasi (585-578) mdpl dengan nilai resistivitas (170-190) Ω-meter, densitas 2,11 g/cm3, porositas 32,5 %, permeabilitas 0,2 m/hari,  bertindak sebagai akuifer.

- Lempung tersebut berada pada elevasi 600-585 mdpl dengan nilai resistivitas (15-17) Ω-meter, densitas 2,29 g/cm3, porositas 22 %, permeabilitas 0,02 m/hari, sebagai akuiklud

- Breksi kode (Rb4), berada pada elevasi (600-585) mdpl.dengan nilai resistivitas 201-245 Ω-meter, densitas 2,17 g/cm3, porositas 30,5 %, permeabilitas 0,13 m/hari, bertindak sebagai akuitar

- Pasir kode (Ap6) berada pada elevasi (605-600)mdpl, nilai resistivitas (41-45) Ω-meter, densitas 2,26 g/cm3, porositas 23,5 %, permeabilitas 4,07 m/hari, dan bertindak sebagai akuifer.

    - Rekontruksi  Satuan Hidrostratigrafi  Jalur Penampang C-D

Rekontruksi  pada jalur penampang  C–D  diketahui terdiri dari 2 (dua) UHs yakni UHs 1 dan UHs 2 (Tabel 4.11, dan Gambar 4.19 ). Untuk UHs 1 terdiri terdiri dari sub UHs 1.1, sub UHs 1.3 dan untuk UHs 2 tersusun oleh sub UHs 2.1.

Masing-masing sub UHs memiliki karakteristik berbeda-beda (Tabel 4.12) dan pembagiannya terlihat pada (Gambar  4.19 dan Gambar 20). Karakteristik tiap sub UHs sesuai pada jalur C – D adalah sebagai berikut :

Tabel 4.12  Karakteristik Penampang C-D

| No | Litologi | Kode | Elevasi (mdpl) | Karakteristik |  |  |  | Akuifer Akuiklud Akuitar | Sub UHs | UHs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Resistivitas (Ω- meter) | Densitas (g/cm3) | Porositas (%) | Permeabilitas (m/hari) |  |  |  |
| 1 | Lempung | Nle1 | 750-735 | 1-2 | 2,61 | 2,5 | 0,00096 | Akuiklud | 1.1 | 1 |
| 2 | Tuf | At1 | 735-722 | 40-60 | 2,48 | 10,5 | 0,0012 | Akuifer |  |  |
| 3 | Breksi | Rb1 | 722-710 | 150-180 | 2,33 | 19.4 | 0,021 | Akuifer |  |  |
| 4 | Lempung | Nle1 | 722-708 | 6-8 | 2,44 | 12,5 | 0,002 | Akuiklud | 1.2 |  |
| 5 | Pasir | Ap2 | 708-693 | 17-20 | 2,48 | 10,5 | 0,1 | Akuifer |  |  |
| 6 | Lempung | Nle1 | 693-680 | 6-8 | 2,44 | 12,5 | 0,002 | Akuiklud |  |  |
| 7 | Pasir | Ap3 | 680-670 | 15-23 | 2,45 | 11 | 0,133 | Akuifer |  |  |
| 8 | Lempung | Nle1 | 670-655 | 6-8 | 2,44 | 12,5 | 0,002 | Akuiklud |  |  |
| 9 | Pasir | Ap5 | 655-645 | 32-40 | 2,30 | 21,5 | 2,4 | Akuifer | 2.1 | 2 |
| 10 | Lempung | Nle2 | 645620 | 12-14 | 2,36 | 17,5 | 0,007 | Akuiklud |  |  |
| 11 | Tuf | At5 | 620-600 | 150-165 | 2,18 | 28 | 0,1 | Akuifer |  |  |
| 12 | Lempung | Nle2 | 600-590 | 12-14 | 2,36 | 17,5 | 0,007 | Akuiklud |  |  |

Gambar 4.19  Akuifer–Akuitar–Akuiklud Pada Sub UHs dan UHs Penampang C – D

Gambar 4.20  Sub UHs dan UHs Penampang A – B

- Sub UHs 1.1- Penampang C-D

- Sub UHs 1.1 pada penampang C-D  dari bawah ke atas terbentuk oleh breksi dengan kode (Rb1), tuf dengan kode (At1), lempung yang ditandai dengan kode (Nle1), secara umum ditutupi tanah penutup. Untuk memperjelas berikut adalah uraian singkat karakter masing-masing litologi yang ada dari bawah ke atas.

- Breksi volkanik menempati bagian paling bawah atau pada elevasi (710 - 722) mdpl dengan nilai resistivitas (150-180) Ω-meter, densitas 2,33 g/cm3, porositas 19,4 %, permeabilitas 0,021 m/hari yang bertindak sebagai akuitar.

- Diatasnya terdapat batuan tuf berada pada elevasi (722-735) mdpl. dengan nilai resistivitas 40-60 Ω-meter, densitas 2,48 g/cm3, porositas 10,5 %, permeabilitas 0,0014 m/hari, bertindak sebagai akuifer.

- Bagian paling atas adalah lempung yang menempati elevasi (735- 750) mdpl.dengan nilai resistivitas (1-2) Ω-meter, densitas 2,61 g/cm3, porositas 2,5 %, permeabilitas 0.00096 m/hari, sebagai akuiklud.

- Sub UHs  1.3 Penampang C – D

Sub UHs 1.3 jalur penampang (C-D) memiliki urutan stratigrafi lempung kode (Nle1), pasir dengan kode (Ap3), lempung kode (Nle1), lapisan pasir kode (Ap2).

- Lempung dengan kode (Nle2) berada pada elevasi (655-670) mdpl. memiliki nilai resistivitas (8-10) Ω-meter, densitas 2,44 g/cm3, porositas 12,5 %, permeabilitas 0,002 m/hari, sebagai akuiklud. Di atasnya adalah pasir (Ap3)

- Pasir, kode (Ap3) berada pada elevasi (670-680) mdpl. dengan nilai resistivias (15-23) Ω-meter, densitas 2,45 g/cm3, porositas 11 %, permeabilitas 0,133 m/hari, yang bertindak sebagai akuifer.

- Di atas pasir adalah lempung yang bertindak sebagai akuiklud, menempati elevasi (665-678) mdpl. dan memiliki karakteristik nilai resistivitas (17-20) Ω-meter, densitas 2,48 g/cm3, porositas 10,5 %, permeabilitas 0,1 m/hari  Diatasnya adalah pasir (Ap2)

- Pasir kode (Ap2) berada pada elevasi (693-708) mdpl. dengan nilai resistivitas (17-20) Ω-meter, densitas 2,48 g/cm3, porositas 10,5 %, permeabilitas 0,1 m/hari bertindak sebagai akuifer. Paling atas adalah Lempung (Nle1)

- Lempung dengan kode (Nle1) memiliki nilai resistivitas 8-10 Ω-meter, densitas 2,44 g/cm3, porositas 12,5 %, permeabilitas 0,002 m/hari, yang bertindak sebagai akuiklud. Sebagai pembatas dengan sub UHs 1.1.

.

- Sub UHs 2.1 - Penampang  C-D

- Sub UHs 2.1 pada penampang C-D, memiliki urutan litologi lempung kode (Nle2), diatasnya tuf  kode (At5), diatasnya lempung, ditandai dengan kode (Nle2), dan pasir di bagian paling atas kode (Ap5).

- Lempung kode (Nle2) berada pada elevasi (565-570) mdpl, memiliki nilai resistivitas (11-14) Ω-meter, densitas 2,36 g/cm3, porositas 17,5 %, permeabilitas 0,007 m/hari, bertindak sebagai akuiklud.

- Tuf kode (At 5) berada pada elevasi (570- 600) mdpl. nilai resistivitas (150-165) Ω-meter, densitas 2,18 g/cm3, porositas 28 %, permeabilitas 0,1 m/hari  yang bertindak sebagai akuifer.

- Lempung dengan kode (Nle2) berada pada elevasi (600-655) mdpl, memiliki nilai resistivitas (11-14) Ω-meter, densitas 2,36 g/cm3, porositas 17,5 %, permeabilitas 0,007 m/hari, bertindak sebagai akuiklud.

- Pasir (Ap5) berada pada elevasi (601-655) mdpl. dengan nilai resistivitas 32-40 Ω-meter, densitas 2,30 g/cm3, porositas 21,5 %, permeabilitas 2,4 m/hari dan bertindak sebagai akuifer.

    - Rekontruksi  Satuan Hidrostratigrafi  Penampang E-F

Rekontruksi pada daerah penampang barat - timur melalui E–F tersusun dari 6 (enam) sub UHs yang terdiri dari sub UHs 1.1, sub UHs 1.2, sub UHs 1.3, sub UHs 2.1, dan sub UHs 3.1 Karakteristik masing – masing dapat diikuti pada (Tabel 4.13) dengan pembagian sebagaimana dapat terlihat pada (Gambar 4.21 dan 4.22).

Gambar 4.22     Penampang Akuifer–Akuitar–Akuiklud Dalam Sub UHs Penampang E–F

Gambar 4.21   Akuifer–Akuitar–Akuiklud Dalam Sub UHs dan UHs Penampang E – F

Gambar 4.22     Sub UHs dan UHs pada Penampang E–F

Tabel 4.13  Karakteristik Penampang E-F

| No | Litologi | Kode | Elevasi (mdpl) | Karakteristik |  |  |  | Akuifer Akuiklud Akuitar | Sub UHs | UHs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Resistivitas (Ω-meter) | Densitas (g/cm3) | Porositas (%) | Permeabilitas (m/hari) |  |  |  |
| 1 | Tuf | At1 | 750-745 | 40-60 | 2,47 | 10,5 | 0,0014 | Akuifer | 1.1 | 1 |
| 2 | Lempung | Nle1 | 745-720 | 1-2 | 2,61 | 2,5 | 0,00096 | Akuiklud |  |  |
| 3 | Pasir | Ap8 | 735-710 | 5-10 | 2,56 | 5,5 | 0,009 | Akuifer | 1.2 |  |
| 4 | Breksi | Rb1 | 720-716 | 150-180 | 2,33 | 19,4 | 0,021 | Akuitar |  |  |
| 5 | Lempung | Nle1 | 716-713 | 3-5 | 2,54 | 6,5 | 0,001 | Akuiklud |  |  |
| 6 | Breksi | Rb2 | 713-710 | 101-145 | 2,46 | 11,8 | 0,0011 | Akuitar |  |  |
| 7 | Lempung | Nle1 | 710-704 | 3-5 | 2,54 | 6,5 | 0,001 | Akuiklud |  |  |
| 8 | Pasir | Ap2 | 704-700 | 17-20 | 2,48 | 10,5 | 0,1 | Akuifer |  |  |
| 9 | Lempung | Nle1 | 700-696 | 3-5 | 2,54 | 6,5 | 0,001 | Akuiklud |  |  |
| 10 | Pasir | Ap3 | 696-692 | 15-23 | 2,45 | 11 | 0,133 | Akuifer | 1.3 |  |
| 11 | Lempung | Nle1 | 692-689 | 6-8 | 2,44 | 13,5 | 0,002 | Akuiklud |  |  |
| 12 | Tuf | At2 | 689-680 | 61-90 | 2,39 | 15 | 0,004 | Akuifer | 2.1 | 2 |
| 13 | Lempung | Nle2 | 680-675 | 12-14 | 2,36 | 17,2 | 0,007 | Akuiklud |  |  |
| 14 | Pasir | Ap4 | 567-672 | 27-39 | 2,31 | 21 | 2 | Akuifer |  |  |
| 15 | Lempung | Nle2 | 672-670 | 12-14 | 2,36 | 17,2 | 0,007 | Akuiklud |  |  |
| 16 | Breksi | Rb3 | 670-667 | 146-200 | 2,24 | 25,6 | 0,036 | Akuitar |  |  |
| 17 | Lempung | Nle2 | 667-665 | 12-14 | 2,36 | 17,2 | 0,007 | Akuiklud |  |  |
| 18 | Pasir | Ap5 | 665-661 | 32-40 | 2,30 | 21,5 | 2,4 | Akuifer |  |  |
| 19 | Lempung | Nle2 | 661-658 | 12-14 | 2,36 | 17,2 | 0,007 | Akuiklud |  |  |
| 20 | Pasir | Ap6 | 658-653 | 41-45 | 2,26 | 23,5 | 4,07 | Akuifer |  |  |
| 21 | Breksi | Rb4 | 653-648 | 201-245 | 2,17 | 30,5 | 0,13 | Akuitard |  |  |
| 22 | Lempung | Nle2 | 648-646 | 12-14 | 2,36 | 23,5 | 0,007 | Akuiklud |  |  |
| 23 | Tuf | At6 | 646-645 | 170-190 | 2,11 | 32,5 | 0,2 | Akuifer | 2.2 |  |
| 24 | Lempung | Nle2 | 645-644 | 15-16 | 2,19 | 27,8 | 0,02 | Akuiklud |  |  |
| 25 | Pasir | Ap7 | 644-630 | 46-50 | 2,22 | 26 | 6 | Akuifer |  |  |
| 26 | Breksi | Ab5 | 630-585 | 220-250 | 2,13 | 31 | 0,175 | Akuitar |  |  |
| 27 | Tuf | At7 | 585-580 | 189-195 | 2,10 | 33 | 0,33 | Akuifer | 3.1 | 3 |
| 28 | Lempung | Nle3 | 580-571 | 20-22 | 2,23 | 26 | 0,04 | Akuiklud |  |  |
| 29 | Breksi | Rb6 | 571-565 | 246-255 | 2,11 | 32,5 | 0,2 | Akitar |  |  |
| 30 | Pasir | Ap9 | 565-561 | 51-56 | 2,16 | 29,8 | 7,1 | Akuifer |  |  |
| 31 | Lempung | Nle3 | 561-542 | 20-22 | 2,23 | 26 | 0,04 | Akuiklud |  |  |
| 32 | Tuf | At8 | 542-535 | 195-201 | 2,08 | 34 | 0,4 | Akuifer |  |  |
| 33 | Lempung | Nle3 | 535-512 | 20-22 | 2,23 | 26 | 0,04 | Akuiklud |  |  |

- Sub UHs 1.1 - Penampang E-F

Sub UHs 1.1 penampang E-F secara umum di bagian bawah terdiri dari  lempung ditandai dengan kode (Nle1).kemudian di atasnya adalah tuf dengan kode (At1). Parameter setiap litologi diuraikan secara singkat sebagai berikut:

- Lempung berada pada elevasi (740-720) mdpl. dengan nilai resistivitas 1-2 Ω-meter, densitas 2,61 g/cm3, porositas 2,5 %, permeabilitas 0,00096 m/hari bertindak sebagai akuiklud.

- Tuf berada pada elevasi (750-745) mdpl. dengan nilai resistivitas 40-60 Ω-meter, densitas 2,47 g/cm3, porositas 11 %, permeabilitas 0,0015 m/hari bertindak sebagai akuifer.

b)       Sub UHs 1.2 - Penampang E-F

Sub UHs 1.2 ni memiliki urutan stratigrafi dari yang paling bawah ke atas adalah adalah lempung dengan kode (Nle1), pasir dengan kode (Ap2), kemudian ke atas berturut turut breksi ditandai dengan kode (Rb 2), lempung dengan kode (Nle1), breksi yang ditandai dengan kode (Rb1), pasir berada di bagian paling atas ditandai dengan kode (Ap8).

- Pasir yang paling bawah dengan kode (Ap2) berada pada elevasi (700-704) mdpl dengan nilai resistivitas (17-20) Ω-meter, densitas 2,48 g/cm3, porositas 10,5 %, permeabilitas 0,1 m/hari, bertindak sebagai akuifer.

- Diatasnya terdapat breksi (Rb2) berada pada elevasi (704-710) mdpl. dengan nilai resistivitas (101-145) Ω-meter, densitas 2,46 g/cm3, porositas 11,8 %, permeabilitas 0,0011 m/hari bertindak sebagai akuitar.

- Lempung berada pada elevasi (710-716) mdpl. dengan nilai resistivitas 3-5 Ω-meter, densitas 2,54 g/cm3, porositas 6,5 %, permeabilitas 0,001 m/hari bertindak sebagai akuiklud.

- Diatasnya terdapat breksi (Rb1) berada pada elevasi (716-720) mdpl dengan nilai resistivitas (150-180) Ω-meter, densitas 2,33 g/cm3, porositas 19,4 %, permeabilitas 0,021 m/hari bertindak sebagai akuitar.

- Paling atas adalah pasir dengan kode (Ap8) berada pada elevasi (710 - 735) mdpl dengan nilai resistivitas (5-10) Ω-meter, densitas 2,56 g/cm3, porositas 5,2 %, permeabilitas 0,009 m/hari, bertindak sebagai akuifer.

c)     Sub UHs 1.3 - Penampang  E-F

Sub UHs 1.3 memiliki urutan stratigrafi di bagian bawah lempung dengan kode (Nle1) di atas adalah pasir dengan kode (Ap3).

- Lapisan lempung di bagian bawah dengan kode (Nle1) berada pada elevasi (689-692) mdpl, memiliki nilai resistivitas (8-10) Ω-meter, densitas 2,44 g/cm3, porositas 13,5 %, permeabilitas 0,02 m/hari, sebagai akuiklud.

- Di atasnya berupa pasir dengan kode (Ap3) yang berada pada elevasi (692-696) mdpl nilai resistivitas (15-23) Ω-meter, densitas 2,45 g/cm3, porositas 11 %, permeabilitas 0,133 m/hari dan bertindak sebagai akuifer.

d)       Sub  UHs 2.1 - Penampang E-F

- Sub UHs 2.1 pada jalur penampang E–F, memiliki urutan stratigrafi dari bawah ke atas yang dibentuk oleh  breksi kode (Rb4), pasir kode (Ap6), pasir kode (Ap5),  breksi kode (Rb3), lapisan lempung, pasir kode (Ap4), dan tuf kode (At2)  paling atas.

- Breksi kode (Rb4) berada pada elevasi (584-6534) nilai resistivitas (201-245) Ω-meter, densitas 2,17 g/cm3, porositas 30,5 %, permeabilitas 0,13 m/hari bertindak sebagai akuitar.

- Pasir kode (Ap6) berada pada elevasi (653-658) mdpl. nilai resistivitas (41-45) Ω-meter, densitas 2,26 g/cm3, porositas 23,5 %, permeabilitas 4,07 m/hari, bertindak sebagai akuifer.

- Pasir kode (Ap5) berada pada elevasi (661- 665) mdpl. nilai resistivitas (32-40) Ω-meter, densitas 2,30 g/cm3, porositas 21,5 %, permeabilitas 2,4 m/hari bertindak sebagai akuifer.

- Breksi kode (Rb3) berada pada elevasi (667-670) mdpl. nilai resistivitas (146-200) Ω-meter, densitas 2,24 g/cm3, porositas 25,6 %, permeabilitas 0,036 m/hari bertindak sebagai akuitar.

- Pada unit ini terdapat lapisan lempung dengan nilai resistivitas (11-14) Ω-meter, densitas 2,36 g/cm3, porositas 17,5 %, permeabilitas 0,007 m/hari, bertindak sebagai akuiklud.

- Pasir kode (Ap4) berada pada elevasi (672-675) mdpl. dengan nilai resistivitas (27-39) Ω-meter, densitas 2,31 g/cm3, porositas 21 %, permeabilitas 2 m/hari bertindak sebagai akuifer.

- Tuf kode At 2 berada paling atas pada elevasi (680-689) mdpl. memiliki nilai resistivitas (61-90) Ω-meter, densitas 2,39 g/cm3, porositas 15 %, permeabilitas 0,004 m/hari bertindak sebagai akuifer.

e)      Sub UHs 2.2 - Penampang  E-F

- Sub UHs 2.2  jalur penampang E - F (Gambar 4.13) memiliki urutan stratigrafi paling bawah yaitu breksi kode (Rb5), kemudian ke atas berturut turut pasir kode (Ap7), lempung kode (Nle2), dan tuf bagian paling atas kode (At6).

- Breksi kode (Rb5) berada pada elevasi (630-585) mdpl. nilai resistivitas (220-250) Ω-meter, densitas 2,13 g/cm3, porositas 31 %, permeabilitas 0,175 m/hari bertindak sebagai akuitar.

- Pasir kode (Ap7) berada pada elevasi (630-644) mdpl. nilai resistivitas (46-50) Ω-meter, densitas 2,22 g/cm3, porositas 26 %, permeabilitas 6 m/hari bertindak sebagai akuifer.

- Lempung yang berada pada (644 – 645) mdpl, memiliki nilai resistivitas (15-17) Ωm, densitas 2,29 g/cm3, porositas 22 %, permeabilitas 0,02 m/hari, bertindak sebagai akuiklud.

- Di atas lempung terdapat tuf kode (At6) berada pada elevasi (645-646) mdpl nilai resistivitas (170-190) Ω-meter, densitas 2,11 g/cm3, porositas 32,5 %, permeabilitas 0,2 m/hari, bertindak sebagai akuifer.

- Dibawah tuf terdapat lapisan lempung yang memiliki nilai resistivitas (15-17) Ω-meter, densitas 2,29 g/cm3, porositas 22 %, permeabilitas 0,02 m/hari, bertindak sebagai akuiklud.

- Sub UHs 3.1 -  Penampang  E-F

- Sub UHs 3.1 penampang E – F, memiliki urutan stratigrafi di bagian paling bawah adalah lempung kode (Nle3), ke arah atas berturut – turut  tuf dengan kode (At8), lempung kode (Nle3), pasir kode (Ap9), breksi kode (Nb6), dan lempung kode (Nle3).

- Lapisan lempung ditandai dengan kode (Nle3) bertindak sebagai akuiklud dan memiliki nilai resistivitas (18-20) Ω-meter, densitas 2,23 g/cm3, porositas 26 %, permeabilitas 0,04 m/hariDan tuf kode (At8) berada pada elevasi (542-535) mdpl. nilai resistivitas (189-195) Ωm, densitas 2,08 g/cm3, porositas 34 %, permeabilitas 0,4 m/hari sebagai akuifer.

- Pasir kode (Ap9) berada pada elevasi (565-561) mdpl. nilai resistivitas (51-56) Ω-meter, densitas 2,16 g/cm3, porositas 29,8 %, permeabilitas 7,1 m/hari bertindak sebagai akuifer

- Breksi kode (Rb6) yang berada pada elevasi (571-565) mdpl. nilai resistivitas (246-255) Ω-meter, densitas 2,11 g/cm3, porositas 32,5 %, permeabilitas 0,2 m/hari bertindak sebagai akuitar.

- Lapisan lempung ditandai dengan kode (Nle3) bertindak sebagai akuiklud dan memiliki nilai resistivitas (18-20) Ωm, densitas 2,23 g/cm3, porositas 26 %, permeabilitas 0,04 m/hari.

- Tuf kode (At7) berada pada elevasi (585-580) mdpl. nilai resistivitas (189-195) Ω-meter, densitas 2,10 g/cm3, porositas 33 %, permeabilitas 0,33 m/hari bertindak sebagai akuifer.

    - Rekontruksi  Satuan Hidrostratigrafi  Penampang  G-H

Korelasi litologi melalui penampang (G-H) terdiri dari 2 UHs dan 5 (lima) sub UHs yang terdiri dari sub UHs 1.1, sub UHs 1.2, sub UHs 1.3, sub UHs 2.1 dan sub UHs 2.2 (Gambar 4.23). Masing-masing memiliki karakteristik berbeda-beda (Tabel 4.14) dengan pembagian sebagaimana dapat terlihat pada (Gambar  4.23 dan Gambar 4.24).

Tabel 4.14  Karakteristik Penampang G-H

| #### No | #### Litologi | #### Kode | #### Elevasi (mdpl) | #### Karakteristik |  |  |  | #### Akuifer Akuiklud Akuitar | #### Sub UHs | #### UHs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Resistivitas (Ω-meter) | Densitas (g/cm3) | Porositas (%) | Permeabilitas (m/hari) |  |  |  |
| 1 | Lempung | Nle1 | 723-720 | 1-2 | 2,61 | 2,5 | 0,00096 | Akuiklud | 1.1 | 1 |
| 2 | Tufa | At1 | 720-705 | 40-60 | 2,48 | 10,5 | 0,0014 | Akuifer |  |  |
| 3 | Breksi | Rb1 | 705-695 | 150-180 | 2,33 | 19,4 | 0,021 | Akuitar |  |  |
| 4 | Lempung | Nle1 | 695-690 | 1-2 | 2,61 | 2,5 | 0,00096 | Akuiklud |  |  |
| 5 | Tufa | At2 | 690-683 | 61-90 | 2,39 | 15 | 0,004 | Akuifer | 1.2 |  |
| 6 | Pasir | Ap2 | 683-670 | 17-20 | 2,48 | 10,5 | 0,1 | Akuifer |  |  |
| 7 | Lempung | Nle1 | 670-668 | 3-5 | 2,54 | 6,5 | 0,001 | Akuiklud |  |  |
| 8 | Tufa | At3 | 668-658 | 95-120 | 2,30 | 21,5 | 0,018 | Akuifer | 1.3 |  |
| 9 | Pasir | Ap3 | 658-649 | 15-23 | 2,45 | 11 | 0,133 | Akuifer |  |  |
| 10 | Lempung | Nle1 | 649-640 | 6-8 | 2,44 | 12,5 | 0,002 | Akuiklud |  |  |
| 11 | Tufa | At4 | 640-635 | 121-145 | 2,23 | 26 | 0,04 | Akuifer | 1.2 | 2 |
| 12 | Pasir | Ap5 | 635-629 | 32-40 | 2,30 | 21,5 | 2,4 | Akuifer |  |  |
| 13 | Tufa | At5 | 629-625 | 150-165 | 2,18 | 28 | 0,1 | Akuifer |  |  |
| 14 | Lempung | Nle2 | 625-620 | 12-14 | 2,36 | 17,5 | 0,007 | Akuiklud |  |  |
| 15 | Pasir | Ap6 | 620-614 | 41-45 | 2,26 | 23,5 | 4,07 | Akuifer |  |  |
| 16 | Lempung | Nle2 | 614-608 | 12-14 | 2,36 | 17,5 | 0,007 | Akuiklud |  |  |
| 17 | Tufa | At6 | 608-595 | 170-190 | 2,11 | 32,5 | 0,2 | Akuifer | 2.2 |  |
| 18 | Lempung | Nle2 | 595-575 | 15-16 | 2,29 | 22 | 0,02 | Akuiklud |  |  |
| 19 | Pasir | Ap7 | 575-570 | 46-50 | 2,22 | 26 | 6 | Akuifer |  |  |
| 20 | Lempung | Nle2 | 570-555 | 15-16 | 2,29 | 22 | 0,02 | Akuiklud |  |  |

Gambar 4.23    Akuifer–Akuitar–Akuiklud Dalam Sub UHs Penampang G-H

Gambar 4.24   Sub UHs dan UHs  pada Penampang G-H

- Sub UHs 1.1 - Penampang  G-H

Sub UHs 1.1 pada penampang (G-H) secara umum terbentuk dari lapisan top soil di bagian paling atas, merupakan hasil lapukan batuan yang ada di bawahnya. Secara stratigrafi dari bawah ke atas dijumpi lapisan  lempung kode (Nle1), breksi kode (Rb1), tuf kode (At1), kemudian lempung, ditandai dengan kode (Nle1).

- Lempung kode (Nle1) ini nilai resistivitas (1-2) Ωm, densitas 2,61 g/cm3, porositas 2,5 %, permeabilitas 0,00096 m/hari sebagai akuiklud.

- Breksi berada pada elevasi (695-705) mdpl dengan nilai resistivitas 150-180 Ω-meter, densitas 2,33 g/cm3, porositas 19,4 %, permeabilitas 0,021 m/hari yang bertindak sebagai akuitar.

- Tuf kode (At1) berada pada elevasi (705-720)  mdpl dengan nilai resistivitas 40-60 Ω-meter, densitas 2,47 g/cm3, porositas 11 %, permeabilitas 0,0015 m/hari bertindak sebagai akuifer.

- Lempung kode (Nle1) ini nilai resistivitas (1-2) Ω-meter, densitas 2,61 g/cm3, porositas 2,5 %, permeabilitas 0,00096 m/hari bertindak sebagai akuiklud.

- Sub UHs 1.2 - Penampang  G-H

Sub UHs 1.2 ini memiliki urutan stratigrafi dari bawah ke ata sebagai berikut : lempung kode (Nle1) pasir kode (Ap2),  dan paling atas tuf kode (At2).

- Lempung memiliki nilai resistivitas 3-5 Ω-meter, densitas 2,54 g/cm3, porositas 6,5%, permeabilitas 0,001 m/hari dan sebagai akuiklud

- Pasir kode (Ap2) berada pada elevasi (683-670)  mdpl nilai resistivitas 17-20 Ω-meter, densitas 2,48 g/cm3, porositas 10,5 %, permeabilitas 0,1 m/hari bertindak sebagai akuifer.

- Tuf berada pada elevasi (690-683) mdpl dengan nilai resistivitas 61-90 Ω-meter, densitas 2,39 g/cm3, porositas 15 %, permeabilitas 0,004 m/hari yang bertindak sebagai akuifer.

- Sub UHs 1.3 -  Penampang G-H

Sub UHs 1.3 penampang G-H, tersusun oleh lapisan lempung kode (Nle1), pasir kode Ap 3, kemudian paling atas adalah tuf  kode (At3).

- Lempung bertindak sebagai akuiklud, berada pada elevasi (640-649) mdpl memiliki nilai resistivitas (8-10) Ω-meter, densitas 2,44 g/cm3, porositas 13,5 %, permeabilitas 0,02 m/hari sebagai akuiklud.

- Pasir kode (Ap3) yang berada pada elevasi (649-658) mdpl dengan nilai resistivitas 15-23 Ω-meter, densitas 2,45 g/cm3, porositas 11 %, permeabilitas 0,133 m/hari ,bertindak sebagai akuifer.

- Tuf berada pada elevasi (658-668) mdpl, memiliki karakteristik resistivitas (95-120) Ω-meter, densitas 2,30 g/cm3, porositas 21,5 %, permeabilitas 0,02 m/hari, bertindak sebagai akuifer.

- Sub UHs 2.1 - Penampang  G-H

Penyusun Sub UHs 2.1 penampang G-H, memiliki urutan stratigrafi pasir kode (Ap6), Breksi kode (Rb3), lempung kode (Nle2),  Tuf dengan kode (At5), Pasir dengan kode (Ap5)  dan paling atas  tuf kode (At4).

- Pasir kode (Ap6) pada elevasi (620-614) mdpl dengan nilai resistivitas 41-45 Ω-meter, densitas 2,22 g/cm3, porositas 26 %, permeabilitas 6 m/hari yang bertindak sebagai akuifer.

- Breksi kode (Rb3) yang berada pada elevasi (630-627) mdpl dengan nilai resistivitas 146-200 Ω-meter, densitas 2,24 g/cm3, porositas 25,6 %, permeabilitas 0,036 m/hari yang bertindak sebagai akuitar.

- Lempung yang memiliki nilai resistivitas 11-14 Ω-meter, densitas 2,36 g/cm3, porositas 17,5 %, permeabilitas 0,007 m/hari, sebagai akuiklud.

- Tuf dengan kode (At5) berada pada elevasi (629-625) mdpl dengan nilai resistivitas 150-165 Ω-meter, densitas 2,18 g/cm3, porositas 28 %, permeabilitas 0,1 m/hari  yang bertindak sebagai akuifer.

- Pasir dengan kode (Ap5) berada pada elevasi (635-629) mdpl dengan nilai resistivitas (32-40) Ω-meter, densitas 2,30 g/cm3, porositas 21,5 %, permeabilitas 2,4 m/hari yang bertindak sebagai akuifer.

- Tuf dengan kode (At4) berada pada elevasi (640-635) mdpl dengan nilai resistivitas (121-145) Ω-meter, densitas 2,23 g/cm3, porositas 26 %, permeabilitas 0,04 m/hari yang bertindak sebagai akuifer.

- Sub UHs 2.2 -  Penampang  G-H

Sub UHs ini memiliki urutan stratigrafi pasir (Ap7), Tuf kode (At6)  lempung berada di bagian paling atas ditandai dengan kode (Nle2).

- Pasir kode (Ap7) berada pada elevasi (575-570) mdpl dengan nilai resistivitas (46-50) Ω-meter, densitas 2,22 g/cm3, porositas 26 %, permeabilitas 6 m/hari bertindak sebagai akuifer.

- Tuf kode (At6) berada pada elevasi (608-595) mdpl dengan nilai resistivitas 170-190 Ω-meter, densitas 2,11 g/cm3, porositas 32,5 %, permeabilitas 0,2 m/hari, bertindak sebagai akuifer.

- Lempung ditandai dengan kode (Nle2) memiliki nilai resistivitas 15-17 Ω-meter, densitas 2,29 g/cm3, porositas 22 %, permeabilitas 0,02 m/hari, bertindak sebagai akuiklud.

4.2.5	Rekontruksi  Satuan Hidrostratigrafi  Penampang  I-J

Korelasi Akuifer – Akuitar - Akuiklud pada penampang I-J terdiri dari 5 (lima) sub UHs 1.1, sub UHs 1.2, sub UHs 1.3, sub UHs 2.1 dan sub UHs 2.2 (Gambar 4.25 dan 4.26).  Karakteristik masing-masing UHs dapat diikuti pada (Tabel 4.15).

Gambar 4.25     Akuifer–Akuitar–Akuiklud Dalam Sub UHs Penampang I–J

Gambar 4.26    Sub UHs dan UHs pada Penampang I-J

Tabel 4.15  Karakteristik Penampang I-J

| No | Litologi | Kode | Elevasi (mdpl) | Karakteristik |  |  |  | Akuifer Akuiklud Akuitar | Sub UHs | UHs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Resistivitas (Ω-meter) | Densitas (g/cm3) | Porositas (%) | Permeabilitas (m/hari) |  |  |  |
| 1 | Lempung | Nle1 | 755-750 | 1-2 | 2,61 | 2,5 | 0,00096 | Akuiklud | 1.1 | 1 |
| 2 | Tuf | At1 | 750-745 | 40-60 | 2,48 | 10,5 | 0,0014 | Akuifer |  |  |
| 3 | Breksi | Rb1 | 745-737 | 150-180 | 2,33 | 19,4 | 0,021 | Akuitar |  |  |
| 4 | Lempung | Nle1 | 737-734 | 3-5 | 2,54 | 6,5 | 0,001 | Akuiklud | 1.2 |  |
| 5 | Pasir | Ap1 | 734-730 | 6-14 | 2,53 | 7 | 0,02 | Akuifer |  |  |
| 6 | Lempung | Nle1 | 730-727 | 3-5 | 2,54 | 6,5 | 0,001 | Akuiklud |  |  |
| 7 | Pasir | Ap2 | 727-720 | 17-20 | 2,48 | 10,5 | 0,1 | Akuifer |  |  |
| 8 | Tuf | At2 | 720-712 | 61-90 | 2,39 | 15 | 0,004 | Akuifer |  |  |
| 9 | Breksi | Rb2 | 712-708 | 101-145 | 2,46 | 11,8 | 0,0011 | Akuitar |  |  |
| 10 | Lempung | Nle1 | 708-702 | 3-5 | 2,54 | 6,5 | 0,001 | Akuiklud |  |  |
| 11 | Pasir | Ap3 | 702-696 | 15-23 | 2,45 | 11 | 0,133 | Akuifer | 1.3 |  |
| 12 | Breksi | Rb3 | 696-688 | 146-200 | 2,24 | 25,6 | 0,036 | Akuitar |  |  |
| 13 | Tuf | At3 | 688-677 | 95-120 | 2,30 | 21,5 | 0,018 | Akuifer |  |  |
| 14 | Lempung | Nle1 | 677-673 | 6-8 | 2,44 | 12,5 | 0,002 | Akuiklud |  |  |
| 15 | Pasir | Ap4 | 673-670 | 27-39 | 2,31 | 21 | 2 | Akuifer | 2.1 | 2 |
| 16 | Lempung | Nle2 | 670-665 | 12-14 | 2,36 | 17,5 | 0,007 | Akuiklud |  |  |
| 17 | Pasir | Ap5 | 665-655 | 32-40 | 2,30 | 21,5 | 2,4 | Akuifer |  |  |
| 18 | Lempung | Nle2 | 655-640 | 12-14 | 2,36 | 17,5 | 0,007 | Akuiklud |  |  |
| 19 | Tuf | At4 | 640-635 | 121-145 | 2,23 | 26 | 0,04 | Akuifer |  |  |
| 20 | Lempung | Nle2 | 635-530 | 12-14 | 2,36 | 17,5 | 0,007 | Akuiklud |  |  |
| 21 | Pasir | Ap6 | 630-625 | 41-45 | 2,26 | 23,5 | 4,07 | Akuifer |  |  |
| 22 | Lempung | Nle2 | 625-619 | 12-14 | 2,36 | 17,5 | 0,007 | Akuiklud |  |  |
| 23 | Tuf | At5 | 619-616 | 150-165 | 2,18 | 28 | 0,1 | Akuifer |  |  |
| 24 | Lempung | Nle2 | 616-613 | 12-14 | 2,36 | 17,5 | 0,007 | Akuiklud |  |  |
| 25 | Tuf | At6 | 613-611 | 170-190 | 2,11 | 32,5 | 0,2 | Akuifer |  |  |
| 26 | Lempung | Nle2 | 611-608 | 12-14 | 2,36 | 17,5 | 0,007 | Akuiklud |  |  |
| 27 | Pasir | Ap7 | 608-603 | 46-50 | 2,22 | 26 | 6 | Akuifer | 2.2 |  |
| 28 | Lempung | Nle2 | 603-600 | 15-16 | 2,29 | 22 | 0,02 | Akuiklud |  |  |
| 29 | Breksi | Rb4 | 600-594 | 201-245 | 2,17 | 30,5 | 0,13 | Akuitar |  |  |
| 30 | Lempung | Nle2 | 594-585 | 15-16 | 2,29 | 22 | 0,02 | Akuiklud |  |  |

- Sub UHs 1.1 -  Penampang  I-J

Sub UHs 1.1 secara umum dari paling bawah terdiri dari lapisan lempung ditandai dengan kode (Nle1), tuf kode (At1), kemudian paling atas breksi kode (Rb1), dan secara keseluruhan ditutupi soil/tanah pelapukan.

- Breksi pada elevasi (745-737) mdpl nilai resistivitas 150-180 Ω-meter, densitas 2,33 g/cm3, porositas 19,4 %, permeabilitas 0,021 m/hari, jadi akuitar.

- Tuf berada pada elevasi (750-745) mdpl dengan nilai resistivitas 40-60 Ω-meter, densitas 2,47 g/cm3, porositas 11 %, permeabilitas 0,0015 m/hari, bertindak sebagai akuifer.

- Lempung berada pada elevasi (755-750) mdpl dengan nilai resistivitas (1-2) Ω-meter, densitas 2,61 g/cm3, porositas 2,5 %, permeabilitas 0,00096 m/hari dan bertindak sebagai akuiklud.

- Sub UHs  1.2 - Penampang  I-J

Sub UHs 1.2 memiliki urutan stratigrafi lempung di bagian bawah ditandai dengan kode (Nle1), kemudian diatasnya terdapat Breksi kode (Rb2),  Tuf kode (At2), pasir kode (Ap2), lempung  kode (Nle1), pasir ditandai kode (Ap1), dan teratas lempung kode (Nle1).

- Lempung pada sub unit ini memiliki karakteristik nilai resistivitas (3-5) Ω-meter, densitas 2,54 g/cm3, porositas 6,5 %, permeabilitas 0,001 m/hari bertindak sebagai akuiklud.

- Breksi tersebut berada pada elevasi (705-700) mdpl dengan nilai resistivitas (101-145) Ω-meter, densitas 2,33 g/cm3, porositas 19,4 %, permeabilitas 0,0011 m/hari  bertindak sebagai akuitar.

- Tuf kode (At2) berada pada elevasi (700-692) mdpl, memiliki nilai resistivitas (61-90) Ω-meter, densitas 2,39 g/cm3, porositas 15%, permeabilitas 0,004 m/hari bertindak sebagai akuifer.

- Pasir kode (Ap1) yang berada pada elevasi (731-712) mdpl, memiliki nilai resistivitas (6-14) Ω-meter, densitas 2,53 g/cm3, porositas 7%, permeabilitas 0,02 m/hari, bertindak sebagai akuifer.

c.      Sub UHs 1.3 - Penampang  I-J

Sub UHs 1.3 ini terdiri dari 4 (tiga) litologi yaitu pasir kode (Ap3), breksi kode (Rb3), tufa (At3) dan lempung ditandai dengan (Nle1).

- Lempung kode (Nle1) berada pada elevasi (673-677) mdpl, memiliki nilai resistivitas (11-14) Ω-meter, densitas 2,36 g/cm3, porositas 17,5%, permeabilitas 0,007 m/hari, sebagai akuiklud.

- Tuf berada pada elevasi (677-688) mdpl dengan nilai resistivitas 95-120 Ω-meter, densitas 2,30 g/cm3, porositas 21,5 %, permeabilitas 0,02 m/hari, bertindak sebagai akuifer.

- Breksi kode (Rb3) berada pada elevasi (688-696) mdpl nilai resistivitas (146-200) Ω-meter, densitas 2,24 g/cm3, porositas 25,6 %, permeabilitas 0,036 m/hari bertindak sebagai akuitar.

- Pasir dengan kode (Ap3) berada pada elevasi (696-702) mdpl nilai resistivitas (15-23) Ω-meter, densitas 2,45 g/cm3, porositas 11%, permeabilitas 0,133 m/hari bertindak sebagai akuifer.

- Sub UHs 2.1  - Penampang I-J

Sub UHs 2.1 memiliki urutan stratigrafi mulai paling bawah ke atas adalah : Lempung dengan kode (Nle2), Tuf  kode (At6),  lempung dengan kode (Nle2), Tuf dengan kode (At5), Lempung dengan kode (Nle2), Pasir kode (Ap6), Lempung dengan kode (Nle2), Tuf kode (At4), Lempung dengan kode (Nle2), Pasir kode (Ap5), Lempung dengan kode (Nle2), pasir kode (Ap4).  paling Lempung kode (Nle2).

- Lempung memiliki nilai resistivitas (11-14) Ω-meter, densitas 2,36 g/cm3, porositas 17,5 %, permeabilitas 0,007 m/hari, bertindak sebagai akuiklud.

- Tuf kode (At6) berada pada elevasi (613-611) mdpl. dengan nilai resistivitas (170-190) Ω-meter, densitas 2,11 g/cm3, porositas 32,5 %, permeabilitas 0,2 m/hari, bertindak sebagai akuifer.

- Lempung memiliki nilai resistivitas (11-14) Ω-meter, densitas 2,36 g/cm3, porositas 17,5 %, permeabilitas 0,007 m/hari, sebagai akuiklud.

- Tuf dengan kode (At5) berada pada elevasi (619-616) mdpl dengan nilai resistivitas (150-165) Ω-meter, densitas 2,18 g/cm3, porositas 28%, permeabilitas 0,1 m/hari  yang bertindak sebagai akuifer.

- lempung memiliki nilai resistivitas (11-14) Ω-meter, densitas 2,36 g/cm3, porositas 17,5 %, permeabilitas 0,007 m/hari, sebagai akuiklud.

- Pasir kode (Ap6) berada pada elevasi (630-625) mdpl.nilai resistivitas (41-45) Ω-meter, densitas 2,26 g/cm3, porositas 23,5 %, permeabilitas 4,07 m/hari, yang bertindak sebagai akuifer.

- Lempung memiliki nilai resistivitas (11-14) Ω-meter, densitas 2,36 g/cm3, porositas 17,5 %, permeabilitas 0,007 m/hari, sebagai akuiklud.

- Tuf kode (At4) berada pada elevasi (640-635) mdpl. nilai resistivitas (121-145) Ω-meter, densitas 2,23 g/cm3, porositas 26 %, permeabilitas 0,04 m/hari bertindak sebagai akuifer.

- Lempung memiliki nilai resistivitas (11-14) Ω-meter, densitas 2,36 g/cm3, porositas 17,5 %, permeabilitas 0,007 m/hari, sebagai akuiklud.

- Pasir kode (Ap5) berada pada elevasi (665-655) mdpl. nilai resistivitas (32-40) Ω-meter, densitas 2,30 g/cm3, porositas 21,5 %, permeabilitas 2,4 m/hari bertindak sebagai akuifer.

- Lapisan lempung memiliki nilai resistivitas (11-14) Ω-meter, densitas 2,36 g/cm3, porositas 17,5 %, permeabilitas 0,007 m/hari, sebagai akuiklud.

- Pasir kode (Ap4) berada paling atas atau pada elevasi (673-670) mdpl. nilai resistivitas (27-39) Ω-meter, densitas 2,31 g/cm3, porositas 21%, permeabilitas 2 m/hari bertindak sebagai akuifer.

- Sub UHs 2.2 -  Penampang I-J

- Sub UHs 2.2 memiliki urutan stratigrafi  paling bawah Lempung kode (Nle2). Breksi ditandai  kode (Rb4), di atasnya terdapat lempung dengan kode (Nle2), dan di bagian paling atas adalah Pasir ditandai dengan kode (Ap7),

- Lapisan lempung memiliki nilai resistivitas (11-14) Ω-meter, densitas 2,36 g/cm3, porositas 17,5 %, permeabilitas 0,007 m/hari, bertindak sebagai akuiklud.

- Breksi dengan kode (Rb4) yang berada pada elevasi (600-594) mdpl. dengan nilai resistivitas (201-245) Ω-meter, densitas 2,17 g/cm3, porositas 30,5 %, permeabilitas 0,13 m/hari bertindak sebagai akuitar.

- Lempung yang ditandai dengan kode (Nle2) memiliki resistivitas (15-17) Ω-meter, densitas 2,29 g/cm3, porositas 22 %, permeabilitas 0,02 m/hari, yang bertindak sebagai akuiklud.

- Pasir dengan kode (Ap7) berada pada elevasi (608-603) mdpl. dengan nilai resistivitas (46-50) Ω-meter, densitas 2,22 g/cm3, porositas 26%, permeabilitas 6 m/hari yang bertindak sebagai akuifer.

4.2.6	Rekontruksi  Satuan Hidrostratigrafi  Penampang  K-L

Korelasi pada penampang ini terdiri dari 3 (tiga) sub unit yang terdiri dari sub UHs 1.1, sub UHs 1.3, dan sub UHs 2.1 (Gambar 4.23). Masing-masing unit memiliki karakteristik berbeda (Tabel 4.16) dan pembagiannya dapat terlihat (Gambar  4.27 dan Gambar 28).

Tabel 4.16 Karakteristik Penampang K-L

| No | Litologi | Kode | Elevasi (mdpl) | Karakteristik |  |  |  | Akuifer Akuiklud Akuitar | Sub UHs | UHs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Resistivitas (Ω-meter) | Densitas (g/cm3) | Porositas (%) | Permeabilitas (m/hari) |  |  |  |
| 1 | Tufa | At1 | 750-740 | 40-60 | 2,48 | 10,5 | 0,0014 | Akuifer | 1.1 | 1 |
| 2 | Lempung | Nle1 | 740-725 | 1-2 | 2,61 | 2,5 | 0,00096 | Akuiklud |  |  |
| 3 | Pasir | Ap2 | 725-714 | 17-20 | 2,48 | 10,5 | 0,1 | Akuifer | 1.2 |  |
| 4 | Lempung | Nle1 | 714-685 | 6-8 | 2,44 | 13,5 | 0,002 | Akuiklud |  |  |
| 5 | Pasir | Ap3 | 685-672 | 15-23 | 2,45 | 11 | 0,133 | Akuifer |  |  |
| 6 | Lempung | Nle2 | 672-660 | 6-8 | 2,44 | 13,5 | 0,002 | Akuiklud |  |  |
| 7 | Pasir | Ap5 | 660-598 | 32-40 | 2,30 | 21,5 | 2,4 | Akuifer | 2.1 | 2 |
| 8 | Lempung | Nle2 | 598-615 | 15-16 | 2,29 | 22 | 0,02 | Akuiklud |  |  |

Gambar 4.27    Akuifer–Akuitar–Akuiklud Dalam Sub UHs  Penampang K-L

Gambar 4.28     Sub UHs  dan UHs pada Penampang K-L

- Sub UHs 1.1 - Penampang K-L

Sub UHs 1.1  secara umum terdiri dari lapisan top soil di bagian paling atas, merupakan hasil lapukan batuan yang ada dibawahnya, kemudian dibawahnya adalah tuf dengan kode (At1) dan lempung yang ditandai dengan kode (Nle1).

- Dan lempung berada pada elevasi (740-725) mdpl. dengan nilai resistivitas (1-2) Ω-meter, densitas 2,61 g/cm3, porositas 2,5 %, permeabilitas 0,00096 m/hari yang bertindak sebagai akuiklud.

- Tuf berada pada elevasi (750-740) mdp.l dengan nilai resistivitas (40-60) Ω-meter, densitas 2,48 g/cm3, porositas 10,5 %, permeabilitas 0,0014 m/hari yang bertindak sebagai akuifer.

- Sub UHs 1.3 - Penampang K-L

Sub UHs 1.3 memiliki urutan stratigrafi dari muda ke tua : pasir kode (Ap2), lempung kode (Nle1), pasir dengan kode (Ap3) dan lempung dengan kode (Nle1).

- Lempung nilai resistivitas 6-8 Ω-meter, densitas 2,44 g/cm3, porositas 13,5 %, permeabilitas 0,002 m/hari bertindak sebagai akuiklud, berada pada elevasi (672-660) mdpl.

- Pasir kode Ap 3 yang berada pada elevasi (685-672) mdpl. nilai resistivitas 15-23 Ω-meter, density 2,45 g/cm3, porositas 11 %, permeabilitas 0,133 m/hari bertindak sebagai akuifer.

- Di bawah pasir terdapat lempung dengan nilai resistivitas (6-8) Ω-meter, densitas 2,44 g/cm3, porositas 13,5 %, permeabilitas 0,002 m/hari yang bertindak sebagai akuiklud, berada pada elevasi (714-685) mdpl.

- Pasir kode (Ap2) berada pada elevasi (725-714) mdpl. nilai resistivitas (17-20) Ω-meter, densitas 2,48 g/cm3, porositas 10,5 %, permeabilitas 0,1 m/hari bertindak sebagai akuifer.

c)      Sub UHs 2.1 - Penampang  K-L

- Sub UHs 2.1 memiliki urutan stratigrafi pasir berada di bagian paling atas, ditandai dengan kode (Ap5), kemudian lempung kode (Nle2).

- Lapisan lempung berada pada elevasi (598-615) mdpl. nilai resistivitas (15-16) Ω-meter, densitas 2,29 g/cm3, porositas 22 %, permeabilitas 0,02 m/hari yang bertindak sebagai akuiklud.

- Pasir kode (Ap5) berada pada elevasi (660-598) mdpl. nilai resistivitas (32-40) Ω-meter, densitas 2,30 g/cm3, porositas 21,5 %, permeabilitas 2,4 m/hari bertindak sebagai akuifer.

  - Karakteristik Hidrostratigrafi CAT Bandung - Soreang.

Secara vertikal hidrostratigrafi CAT Bandung-Soreang dibentuk oleh 3 (tiga) unit hidrostratigrafi (UHs), berdasarkan pengelompokan karakteristik akuifer-akuitar- akuiklud. Uraian singkat karakteristik tiap unit dijelaskan sebagai berikut:

4.3.1	Karakteristik UHs 1

- UHs 1 memiliki karakteristik akuifer dengan litologi tuf dan pasir, akuiklud lempung serta breksi sebagai akuitar.

- Tuf memiliki nilai resistivitas (40-120) Ω-meter, densitas (2,47-2,30) g/cm3, porositas (10,5-21,5) ℅ , dan permeabilitas (0,0014-0,018 m/hari).

- Pasir memiliki nilai resistivitas (5-23) Ω-meter, densitas (2,56-2,45) g/cm3, porositas (5,5-11) ℅ , dan permeabilitas (0,009-0,133) m/hari.

- Breksi sebagai akuitar memiliki nilai resistivitas (101-200)Ω-meter, densitas (2,24-2,33) g/cm3, porositas (11,8-25,6) ℅, dan permeabilitas (0,0011-0,036) m/hari.

- Untuk karakteristik akuiklud, memiliki litologi lempung nilai resistivitas (1-10) Ω-meter, densitas (2,44-2,61) g/cm3, porositas (2,5-13,5)℅, dan permeabilitas (0,00096-0,002) m/hari.

UHs 1 terdiri dari 3 (tiga sub unit) yaitu sub UHs1.1, Sub UHs.1.2 dan Sub UHs 1.3 (Tabel 4.10). Masing-masing sub UHs dijelaskan karakteristiknya secara singkat sebagai berikut:

- Sub UHs 1.1

Sub UHs 1.1 memiliki karakteristik akuifer dengan litologi tuf, nilai resistivitas (40-60) Ω-meter, densitas 2,47 g/cm3, porositas 10,5 ℅, dan permeabilitas 0,0014 m/hari. Karakteristik akuiklud dengan nilai resistivitas (1-2) Ω-meter, densitas 2,61 g/cm3, porositas 2,5℅ , dan permeabilitas 0,00096 m/hari.

Karakteristik akuitar dengan nilai resistivitas (150-180) Ω-meter, densitas 2,33 g/cm3, porositas 19,4℅ , dan permeabilitas 0,021 m/hari.

- Sub UHs 1.2

- Sub UHs 1.2 memiliki karakteristik akuifer dengan litologi tuf dan pasir, akuiklud lempung serta breksi sebagai akuitar.

- Tuf memiliki nilai (61-90) Ω-meter, densitas 2,39 g/cm3, porositas 15℅ , dan permeabilitas 0,004 m/hari.

- Pasir dengan nilai (5-20) Ω-meter, densitas (2,56-2,48) g/cm3, porositas 5,5-10,5℅ , dan permeabilitas (0,009-0,1) m/hari.

- Breksi sebagai akuitar memiliki nilai resistivitas (101-180) Ω-meter, densitas (2,33-2,46) g/cm3, porositas 11,8-19,4℅ , dan permeabilitas (0,0011-0,021) m/hari.

- Litologi lempung sebagai akuiklud memiliki nilai resistivitas (3-5) Ω-meter, densitas 2,54 g/cm3, porositas 6,5℅, serta permeabilitas 0,001 m/hari.

- Sub UHs 1.3

- Sub UHs 1.3 memiliki karakteristik akuifer dengan litologi tuf dan pasir, akuiklud lempung serta breksi sebagai akuitar.

- Tuf memiliki nilai (61-120) Ω-meter, densitas (2,39-2,30) g/cm3, porositas (15-21,5) ℅ , dan permeabilitas (0,004-0,018) m/hari.

- Pasir dengan nilai (17-23) Ω-meter, densitas (2,48-2,45) g/cm3, porositas (10,5-11)℅ , dan permeabilitas (0,1-0,133) m/hari.

- Breksi sebagai akuitar nilai resistivitas (101-200) Ω-meter, densitas 2,24-2,33 g/cm3, porositas 11,8-25,6℅, permeabilitas 0,0011-0,036 m/hari.

- Lempung memiliki nilai resistivitas (6-8) Ω-meter, densitas 2,44 g/cm3, porositas 13,5℅ , dan permeabilitas 0,002 m/hari.

4.3.2	Karakteristik UHs 2

- UHs 2 memiliki karakteristik akuifer dengan litologi tuf dan pasir akuiklud lempung serta breksi sebagai akuitar.

- Tuf memiliki nilai resistivitas (150-190) Ω-meter, densitas (2,18-2,11) g/cm3), porositas (28-32,5) ℅ , dan permeabilitas (0,1-0,2) m/hari.

- Pasir memiliki nilai resistivitas (27-50) Ω-meter, densitas (2,31-2,22) g/cm3, porositas (21-26 ℅) , dan permeabilitas (2-6 m/hari).

- Breksi memiliki nilai resistivitas (146-250) Ω-meter, densitas (2,13-2,24)g/cm3, porositas (25,6-32,5)℅, dan permeabilitas (0,036-0,175) m/hari.

- Lempung sebagai akuiklud, memiliki nilai resistivitas (12-16) Ω-meter, densitas (2,23-2,36)g/cm3, porositas (17,5-26)℅, dan permeabilitas (0,007-0,04) m/hari.

UHs 2 terdiri dari 2 (dua sub UHs) yaitu sub UHs 2.1 dan sub UHs 2.2 (Tabel 4.10). Karakteristik masing-masing sub UHs  adalah sebagai berikut:

- Sub - UHs 2.1

- Sub UHs 2.1 memiliki karakteristik akuifer, berupa litologi tuf dan pasir, akuiklud lempung serta breksi sebagai akuitar.

- Tuf memiliki nilai (150-190) Ω-meter, densitas (2,18-2,11) g/cm3, porositas (28-32,5)℅ , dan permeabilitas (0,1-0,2) m/hari.

- Pasir nilai (27-45) Ω-meter, densitas (2,31-2,26) g/cm3, porositas (21-23,5)℅ , dan permeabilitas 2-4,07 m/hari.

- Breksi sebagai akuitar meiliki nilai resistivitas (146-245) Ω-meter, densitas 2,17-2,24 g/cm3, porositas 25,6-30,5℅ , dan permeabilitas 0,036-0,13 m/hari.

- Akuiklud dengan litologi lempung memiliki nilai resistivitas (12-14) Ω-meter, densitas 2,36 g/cm3, porositas 17,5℅ , dan permeabilitas 0,007 m/hari.

- Sub - UHs 2.2

- Sub UHs 2.2 memiliki karakteristik akuifer dengan litologi tuf dan pasir, akuiklud lempung serta breksi sebagai akuitar.

- Tuf memiliki nilai (170-190) Ω-meter, densitas 2,11 g/cm3, porositas 32,5℅ , dan permeabilitas 0,2 m/hari.

- Pasir dengan nilai (41-50) Ω-meter, densitas (2,26-2,22) g/cm3, porositas (23,5-26) ℅ , dan permeabilitas 4,07- 6 m/hari.

- Breksi akuitar memiliki nilai resistivitas (201-250) Ω-meter, densitas 2,13-2,17 g/cm3, porositas (30,5-32,5) ℅ , dan permeabilitas 0,13-0,175 m/hari.

- Akuiklud dengan litologi lempung memiliki nilai resistivitas (15-16) Ω-meter, densitas 2,29 g/cm3, porositas 22℅, permeabilitas 0,02 m/hari.

4.3.3	Karakteristik UHs 3

UHs 3 terdiri dari 1 (satu) Sub UHs 3.1, yang memiliki  memiliki karakteristik akuifer dengan litologi tuf dan pasir, akuiklud lempung. Sub UHs 3.1 memiliki karakteristik akuifer dengan litologi tuf dan pasir, akuiklud lempung. Penjelasan masing-masing litologi dan parameter karaktertiknya dari bawah ke atas dijelaskan sebagai berikut:

- Akuiklud pada sub UHs ini memiliki litologi lempung dengan nilai resistivitas (18-20) Ω-meter, densitas 2,23 g/cm3, porositas 26℅ , dan permeabilitas 0,04 m/hari.

- Breksi memiliki nilai (245-255) Ω-meter, densitas (2,11) g/cm3, porositas (32,5) ℅ , dan permeabilitas (0,2) m/hari).

- Pasir memiliki nilai (51-56) Ω-meter, densitas 2,16 g/cm3, porositas 29,8 ℅ , dan permeabilitas 7,1 m/hari.

- Tuf memiliki nilai (189-201) Ω-meter, densitas (2,10-2,08) g/cm3, porositas (33-34) ℅ , dan permeabilitas (0,33-0,4) m/hari).

4.4	Penampang dan Peta Sebaran UHs  untuk CAT Bandung-Soreang

# 4.4.1	Penampang UHs

Penampang UHs merupakan penampang yang dibuat untuk memberikan gambaran secara umum penyebaran UHs di bawah permukaan. Berikut adalah gambaran penampang litologi yang dikonstruksikan kedalam penampang UHs. Dimana pada penampang (A-B), (C-D), (E-F), (G-H), (I-J) dan (K-L) hanya dapat terlihat UHs 1, dan UHs 2 saja. (Gambar 4.29, 4.30,  4.31, 4.32, 4.33, dan 4.34).

Pada penampang E-F (Gambar 4.31) kita dapat melihat urutan semua UHs termasuk UHs 3 Dalam penampang terlihat UHs 1 ditandai dengan warna krem, UHs 2 ditandai dengan warna biru dan UHs 3 ditandai dengan warna hijau. Dan karakteristik parameter hidrolika untuk akuifer maupun akuiklud untuk masing – masing UHs  dapat diikuti pada Tabel 4.17  Karakteristik UHs dan sub UHs.

Untuk illustrasi hubungan UHs melaui diagram pagar dapat diketahui pada (Gambar 4.35).

Gambar 4.29  UHs Penampang A-B

# Gambar 4.30 UHs Penampang C- D

# Gambar 4.31 	UHs Penampang  E-F, terlihat UHs 3 simbol warna hijau

Gambar 4.32  UHs Penampang  G–H

Gambar 4.33   UHs Penampang   I – J

Gambar 4.34  UHs Penampang  K – L

# Gambar 4.35  Diagram Pagar Geometri UHs. CAT Bandung - Soreang

Tabel 4.17   Parameter  Hidrolik  UHs dan Sub-UHs  di CAT Bandung – Soreang

| Litologi | Resistivitas (Ω) | Densitas (g/cm3) | Porositas relatif (%) | Permeabilitas (K) relatif (m/hari) | Sub UHs | UHs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuf | 40-60 | 2,47 | 10,5 | 0,0014 | 1.1 | 1 |
| Breksi | 150-180 | 2,33 | 19,4 | 0,021 |  |  |
| Lempung | 1-2 | 2,61 | 2,5 | 0,00096 |  |  |
| Tuf | 61-90 | 2,39 | 15 | 0,004 | 1.2 |  |
| Pasir | 5-20 | 2,56-2,48 | 5,5 – 10,5 | 0,009 - 0,1 |  |  |
| Breksi | 101-180 | 2,33-3,46 | 11,8-19,4 | 0,0011-0,021 |  |  |
| Lempung | 3-5 | 2,54 | 6,5 | 0.001 |  |  |
| Tuf | 61-120 | 2,39-2,30 | 15 – 21,5 | 0,004-0,018 | 1.3 |  |
| Pasir | 17-23 | 2,48-2,45 | 10,5 – 11 | 0,1-0,133 |  |  |
| Breksi | 101-200 | 2,24-2,33 | 11,8-25,6 | 0,0011-0,036 |  |  |
| Lempung | 6-8 | 2,44 | 13,5 | 0,002 |  |  |
| Tuf | 150-190 | 2,18-2,11 | 28 – 32,5 | 0,1 – 0,2 | 2.1 | 2 |
| Pasir | 27-45 | 2,31-2,26 | 21 – 23,5 | 2 – 4,07 |  |  |
| Breksi | 146-245 | 2,17-2,24 | 25,6-30,5 | 0,036-0,13 |  |  |
| Lempung | 12-14 | 2,36 | 17,5 | 0,007 |  |  |
| Tuf | 170-190 | 2,11 | 32,5 | 0,2 | 2.2 |  |
| Pasir | 41-50 | 2,26-2,22 | 23,5 – 26 | 4,07 – 6 |  |  |
| Breksi | 201-250 | 2,13-2,17 | 30,5-32,5 | 0,13-0,175 |  |  |
| Lempung | 15-16 | 2,29 | 22 | 0,02 |  |  |
| Tuf | 189-201 | 2,10-2,08 | 33 – 34 | 0,33 – 0,4 | 3.1 | 3 |
| Pasir | 51-56 | 2,16 | 29,8 | 7,1 |  |  |
| Breksi | 245-255 | 2,11 | 32,5 | 0,2 |  |  |
| Lempung | 20-22 | 2,23 | 26 | 0,04 |  |  |

4.4.2	  Sebaran UHs Pada CAT Bandung-Soreang

Peta UHs CAT Bandung-Soreang dibuat melalui pendekatan penampang-penampang UHs yang sudah diuraikan sebelumnya. Sebaran UHs 1, dan UHs 2 dapat dilihat dari hasil pemotongan pada elevasi 650 mdpl sehingga dapat terlihat UHs 1 yang ditandai dengan warna krem dan UHs 2 ditandai dengan warna biru. Sebaran tersebut dapat dilihat pada (Gambar 4.36).

# Gambar 4.36  Peta sebaran UHs pada kedalaman 650 mdpl.

Untuk mengetahui sebaran UHs 3, dapat diketahui dengan menggunakan peta pada elevasi 600 mdpl. (terlihat sebaran UHs 2 warna biru sedangkan UHs 3 ditandai dengan warna hijau. Sebagaimana pada (Gambar 4.37).

# Gambar 4.37  Peta sebaran UHs pada kedalaman 600 mdpl

# 4.4.3	Diskusi dan Kesebandingan Litostratigrafi dan Hidrostratigrafi CAT Bandung-Soreang

Memperhatikan kesebandingan litostratigrafi dan hidrostratigrafi CAT Bandung-Soreang, (Tabel 4.18) maka pembagian UHs lebih mendekati urutan stratigrafi Koesoemadinata dan Djokohartono, 1981 untuk wilayah CAT Bandung – Soreang bagian utara aliran S. Citarum. Bagian atas menyebutkan bahwa pada umur Holosen ditandai  oleh endapan sungai berupa material lepas tidak terkonsolidasi, berukuran lempung sampai bongkah dengan ketebalan kurang lebih 5 meter, hal ini terlihat sama dengan penampang UHs yang menunjukkan bagian atas UHs 1 tersusun oleh material sedimen lepas dengan ketebalan 5-10 meter.

Pada kedalaman 0-65 meter terdapat Formasi Cikidang kemudian pada kedalaman 0-80 terdapat Formasi Kosambi, dengan karakter litologi tuf kasar berlapis dan breksi volkanik pada formasi Cikidang kemudian perulangan batupasir volkanik dan batulempung vokanik pada Formasi Kosambi. Kondisi ini terlihat di sub UHs 1 bagian bawah dan UHs 2,  untuk semua penampang menunjukan perulangan antara pasir dengan lempung volkanik, sisipan tuf atau breksi  yang terlihat melensa di bagian tengah dengan kedalaman di atas 50 meter.

Kemiripan juga terlihat pada umur Plistosen akhir, kedalaman 0-180 meter  terdapat Formasi Cibeureum dengan karakter litologi perulangan urutan breksi – tuf. Kondisi ini mirip dengan urutan litologi UHs 2penampang A-B, E-F, dan I-J dimana terlihat perulangan antara litologi breksi dan tuf, dengan kisaran ketebalan yang tidak jauh berbeda.

Pada umur Plistosen Bawah terendapkan Formasi Cikapundung dengan karakter litologi breksi volkanik di bagian atas, kemudian konglomerat dan tufa. Hal ini terlihat dari penampang E- F dimana pada UHs 3 di bagian atasnya terdapat breksi volkanik yang disusul dengan lapisan tufa di bawahnya.

Untuk di bawah UHs 3 tidak diketahui disebabkan keterbatasan data kedalaman pengeboran.