Любимов В.В.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн

им. Н.В. Пушкова Российской академии наук

ЦИФРОВЫЕ МАГНИТОМЕТРЫ ИЗМИРАН СОЗДАННЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 30 ЛЕТ: ПРИМЕНЕНИЕ В ГЕОМАГНИТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ В РАЙОНЕ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

В начале 80-х годов прошлого века стали активно внедряться в практику геофизических исследований в районе Крайнего Севера (КС) цифровые магнитовариационные станции (ЦМВС) на основе кварцевых магнитных датчиков (КМД). Специальным конструкторским бюро физического приборостроения (СКБ ФП) АН СССР был осуществлён серийный выпуск 53-х ЦМВС на базе КМД под названием ЦМВС-2 [2, 3], которые при активном участии сотрудников ИЗМИРАН [1, 4, 6] затем были установлены на сети магнитных обсерваторий (МО) СССР, в том числе и на пунктах наблюдений (ПН) в районе КС (см. рис.1). В этот период времени бригада научных сотрудников ИЗМИРАН под руководством А.Н. Зайцева совместно с сотрудниками отдела геофизики Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) курировала работы связанные с обеспечением работоспособности ЦМВС на ПН, проводила экспедиционные и исследовательские работы на точках наблюдений на КС [1, 6]. Начиная с 1985 года часть установленных в районе КС станций ЦМВС-2 длительное время вели цифровую регистрацию данных [23, 28],  в результате которой была создана и опубликована база цифровых 1-минутных данных МО и ПН расположенных в районе КС, которые были включены в базу цифровых данных МО России за период 1984-2000 гг. [8].

В настоящее время на некоторых МО эти приборы в рабочем состоянии, например, в обсерватории «Мыс Шмидта» и ПН «Мыс Каменный» [23, 28]. Но в большинстве обсерваторий ЦМВС-2 уже не используется, так как этот прибор имеет довольно большие физические размеры (юстировочная платформа с датчиками ЦМВС-2 показана на фото на рис.1), потребление энергии (от сети переменного тока порядка 100 ВА), а электроника устарела и не имеет прямой стыковки с современным компьютером.

Рис.1. Сеть пунктов и точек наблюдений с помощью различных ЦМВС в районе КС в период с 1971 по 1991гг (схема взята из публикации А.Н. Зайцева [28]) и в период после 1992 г (схема взята из публикации Б.А. Белова и др.[18]).

В период с 1990 по 1993 гг. коллективом сотрудников ИЗМИРАН под руководством Б.А. Белова и Ю.А. Бурцева была создана новая модель ЦМВС под коммерческим названием «Кварц-3». Магнитоизмерительный преобразователь (МИП) ЦМВС «Кварц-3» показан на фото на рис.1 [11]. Эта новая модель ЦМВС превосходила ЦМВС-2 по многим основным техническим характеристикам и отличалась запатентованной авторами оригинальной конструкцией фотоэлектрического преобразователя (ФЭП) в КМД (конструкция ФЭП ЦМВС «Кварц-3» показана на рис.2) [14]. В результате ЦМВС серии «Кварц-3» (различные её модификации общим количеством 30 приборов) нашли применение как в России, так и за рубежом. Например, на КС (в зоне полярных сияний) ЦМВС серии «Кварц-3» были установлены (см. рис.1 и табл.1) от ПН мыса Уэлен на востоке до МО «Соданкюля» (Финляндия) [17-19]. Общее количество установленных на КС станций – 12. Согласно имеющейся информации из всех ЦМВС серии «Кварц-3»,  изготовленных в ИЗМИРАН и установленных в районе КС, работают в штатном режиме в настоящее время только 7 [24], которые регулярно снабжают необходимой информацией магнитологов ААНИИ [24, 25] .

Рис.2. Схема и конструкция фотоэлектрического преобразователя одной из модификаций ЦМВС «Кварц-3» - «Кварц-3ЕМ».

В начале 21-го века, после очевидного застоя в приборостроении в конце 90-х годов прошлого века, процесс создания новых магнитометрических приборов в ИЗМИРАН оживился. Из оставшихся ведущих специалистов в области магнитного приборостроения в конце 2004 года была создана научно-производственная лаборатория геомагнитных приборов и измерений (НПЛ). Задача лаборатории состояла в том, чтобы максимальным образом восстановить связь времён поколений, опыта и идей в магнитном приборостроении ИЗМИРАН. Необходимо было восстановить утерянные ранее темпы в создании новых современных МИП и магнитометров на основе современных технологий, на базе различного типа магниточувствительных датчиков (МЧД) и имеющегося многочисленного опыта в применении магнитометрической аппаратуры, в том числе и в условиях КС (см. сайт: http://www.pribory-dlya.narod.ru/999.htm).

Таблица 1.

Размещение ЦМВС и магнитометров в ПН при проведении работ в районе КС

| Название пункта наблюдений | Широта | Долгота | Наименование прибора | Литературные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Остров Хейса | 80º 37’ | 58º 03’ | # «Кварц-3» | [11, 14, 17-19, 24] |
| Остров Визе | 79º 18’ | 76º 59’ | то же |  |
| Острова Известия | 75º 53’ | 83º 06’ | - “ - |  |
| Остров Уединения | 75º 30’ | 82º 13’ | - “ - |  |
| Остров Диксон | 73º 33’ | 80º 34’ | - “ - |  |
| Сопочная Карга | 71º 55’ | 82º 42’ | - “ - |  |
| Бухта Тикси | 71º 35’ | 129º 00’ | - “ - |  |
| Норильск | 69º 24’ | 88º 06’ | - “ - |  |
| Остров Преображения | 74º 18’ | 110º 16’ | - “ - |  |
| Ловозеро | 68º 15’ | 33º 05’ | - “ - |  |
| МО Соданкюля | 67º 22’ | 26º 38’ | - “ - |  |
| Уэлен | 66º 10’ | 190º 10’ | - “ - |  |
| Надым | 65º 53’ | 72º 71’ | «Кварц-4», ««MF-03-R» | [13, 15, 16, 21-23, 25, 26, 28, 29] |
| Сё-Яха | 70º 10’ | 72º 30’ | то же |  |
| Харасавэй | 71º 05’ | 66º 48’ | «Кварц-4» |  |
| КС Байдарацкая | 69º 18’ | 68º 03’ | ««MF-03-RМ» | [15, 22, 26] |
| КС Ярынская | 66º 51’ | 66º 53’ | то же |  |
| Яро-Яха | 68º 91’ | 68º 71’ | - “ - |  |

В процессе проведения работ и исследований перед сотрудниками НПЛ ставились вопросы помощи в оснащения имеющихся и временно прекративших работу в связи с финансовыми трудностями того периода времени  МО и ПН (в том числе и в районе КС) современным методическим материалом и  магнитоизмерительным инструментарием [12], а также разработка новых ЦМВС адаптированных к местным условиям применения. Как итог деятельности лаборатории в институте за последние 15 лет было создано несколько моделей различного типа и вида современных магнитометров и вариационных станций, информацию о которых можно узнать из публикаций [7, 10, 13, 15-18, 20, 26, 30]. При этом главное внимание было уделено модернизации традиционных для ИЗМИРАН приборов – ЦМВС на основе КМД. В этот период времени сотрудниками НПЛ на основе опыта разработок  и опыта испытаний [1, 4, 6] ранее созданных различных отечественных и зарубежных ЦМВС [5, 14, 19] была создана новая модель ЦМВС под коммерческим названием «Кварц-4» [16], отличающаяся от всех ранее созданных новой конструкцией ФЭП, электронных узлов, компактностью и экономичностью. Эта базовая разработка ЦМВС «Кварц-4» и её последующие модификации (было изготовлено 20 комплектов различных вариантов ЦМВС) в последние годы были размещены в различных МО и ПН на территории РФ. На рис.3 показана модель ЦМВС «Кварц-4МО» [20], которая создана для проведения научных и экспедиционных исследований в необслуживаемых и редко обслуживаемых ПН и для стационарной работы в МО.

Рис.3. Одна из моделей ЦМВС «Кварц-4МО» для МО и редко обслуживаемых ПН.

Последняя модификация ЦМВС созданная в ИЗМИРАН под коммерческим названием «Кварц-4АС» [30] прошла всесторонние метрологические испытания и по их результатам в 2016 г. была включена в Государственный реестр средств измерений (№63306-16).  Общий вид ЦМВС «Кварц-4АС» представлен на рис.4.

В районе КС ЦМВС серии «Кварц-4» использовались в разные годы начиная с 2007 г. для проведения научно-исследовательских работ в ПН «Надым», «Сё-Яха» и «Харасавэй» [21, 22, 25, 29], координаты которых указаны в табл.1.

Следует отметить, что параллельно работам НПЛ в последние годы различными группами сотрудников ИЗМИРАН были (на основе ранних конструкций КМД В.Н. Боброва и Ю.А. Бурцева) созданы другие варианты кварцевых ЦМВС, некоторые из которых в настоящее время установлены и работают на МО и ПН в районе КС [19, 23, 25, 28, 29]. Цифровые и визуализируемые суточные аналоговые данные некоторых из этих ЦМВС на ПН в районе КС в настоящее время можно видеть на сайте геофизических данных ИЗМИРАН: http://forecast.izmiran.ru/index.php.

Рис.4. Модель ЦМВС «Кварц-4АС» для использования в МО и редко обслуживаемых ПН.

Наряду с приборами на основе КМД сотрудниками НПЛ в последние 25 лет активно проводились работы по созданию магнитометров на базе МЧД на других физических принципов их работы, например, на основе феррозондовых МЧД. Работы в этом направлении магнитометрического приборостроения были успешными, в результате чего была создана серия различных многоцелевых малогабаритных магнитометров на основе феррозондовых МЧД [7, 10, 13, 15, 26], общий вид которых показан на  рис.5. Так созданный  в ИЗМИРАН  малогабаритный  цифровой  компонентный магнитометр МФ-03-М [7] в 2001 году был включён в перечень основных средств измерений интенсивности геомагнитного и гипогеомагнитного полей, рекомендованных для использования в рамках ГОСТ Р51724-2001 [9, 10]. В 2004 году, на основе феррозондовых магнитометров серии МФ-03 «МAGIC» [13]  (которые хорошо зарекомендовали себя при проведении сотрудниками ИЗМИРАН научно-исследовательских, метрологических и специальных работ), была создана новая модель малогабаритного цифрового регистрирующего магнитометра под коммерческим названием «MF-03-R» модель «М» [15, 26]. Этот магнитометр, созданный на базе феррозондового МЧД типа FLC 100, имел высокую чувствительность, малые габариты и вес, был очень экономичным  (потребление от источника постоянного тока не более 0,05 Вт), что позволило с его помощью проводить различные научные исследования и использовать при проведении экспедиционных работ в различных условиях и средах. Общий вид магнитометра показан на рис.5.

Рис.5.  Малогабаритные цифровые феррозондовые магнитометры для научных исследований созданные в ИЗМИРАН.

Магнитометры «MF-03-R» и «MF-03-R» модель «М» применялись при проведении наземных методических работ на КС в период с 2007 по 2009 гг. и исследовательских наземных и морских экспедиционных работах на территории полуострова Ямал в 2010 г. [22, 27].

Литература

1. Амиантов А.С., Зайцев А.Н., Папиташвили В.О., Петров В.Г., Шульгин В.А. Некоторые результаты эксплуатации цифровых магнитовариационных станций // Геомагнитное приборостроение. М.: Наука, 1977. С. 65-70.

2. Цифровая магнитовариационная станция ЦМВС-2. Проспект СКБ ФП. М.: НТО АН СССР, 1982. – 2 с.

3. Колесник В.Е., Одинцов В.И. Цифровая магнитовариационная станция ЦМВС-2 // Геомагнитные исследования. М.: Радио и связь, 1982. №30. С.22-33.

4. Амиантов А.С., Зайцев А.Н., Петров В.Г. Цифровая магнитовариационная станция ЦМВС-2: особенности эксплуатации. Препринт №47 (661). М.: ИЗМИРАН, 1986. – 18 с.

5. Станция цифровая автоматическая измерительная ЦАИС. Проспект ЦФП ИОФАН. М., 1988. – 2 с.

6. Зайцев А.Н. Исследования в Арктике и Антарктике // Электромагнитные и плазменные процессы от Солнца до ядра Земли. М.: Наука, 1989. С.315-327.

7. Любимов В.В., Выдрин В.В. Малогабаритный цифровой компонентный магнитометр // Приборы и техника эксперимента. М.: Наука, 1995. №5. С.206 - 207.

8. Амиантов А.С., Зайцев А.Н., Одинцов В.И., Петров В.Г. Вариации магнитного поля Земли: База цифровых данных магнитных обсерваторий России за период 1984-2000 гг. (брошюра и оптический диск CD-ROM). М.: СтройАрт, 2001. – 52 с.

9. ГОСТ Р 51724-2001 Экранированные объекты, помещения, технические средства. Поле гипогеомагнитное. Методы измерений и оценки соответствия уровней полей техническим требованиям и гигиеническим нормативам. М. 2001.

10. Кириаков В.Х., Любимов В.В. Новые приборы для исследования гипогеомагнитных полей и помещений // Медицинская физика. М., 2004. №.4(24). С.32 – 35.

11. Высокостабильная 3-компонентная кварцевая магнитовариационная станция «Кварц-3ЕМ». Проспект ИЗМИРАН. Троицк, 2004. – 4 с.

12. Бурцев Ю.А., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Вопросы модернизации и оснащения обсерваторий и пунктов наблюдений современным комплексом цифровой магнитометрической аппаратуры // Экономика и производство / Журнал организаторов производства / Журнал депонированных рукописей №.5. 28 мая 2004 г.

13. Кириаков В.Х., Любимов В.В. Малогабаритный цифровой интеллектуальный регистрирующий феррозондовый магнитометр MAGIC МФ-03-Р // Датчики и Системы / Конструирование и производство датчиков, приборов и систем. М.: «ООО СенСиДат», 2004. №.10. С.37-38.

14. Белов Б.А., Бурцев Ю.А., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Цифровые кварцевые магнитовариационные станции // Экономика и производство. /Технологии, оборудование, материалы / Журнал организаторов производства. М., 2005. №.4. С.73-77.

15.  Кириаков В.Х., Любимов В.В.  Малогабаритный  цифровой  регистрирующий

феррозондовый магнитометр для геофизики, обсерваторских и методических работ // Материалы Международного семинара «170 лет обсерваторских наблюдений на Урале: история и современное состояние». Екатеринбург, 17-23 июля 2006 г. Екатеринбург: Институт геофизики УрО РАН, 2006. С.91–94.

16. Бурцев Ю.А., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Цифровая магнитовариационная станция «КВАРЦ-4» // Датчики и Системы / Новые приборы. М.: «ООО СенСиДат», 2006. №.1. С.45-48.

17. Белов Б.А., Бурцев Ю.А., Кузнецов В.Д., Любимов В.В. Кварцевые приборы ИЗМИРАН в полярных геомагнитных исследованиях //Труды научной конференции «Россия в Антарктике» к 50-летию начала регулярных исследований Антарктики российскими (советскими) экспедициями. 12-14 апреля 2006 г., С.-Петербург, ААНИИ. С.-Петербург, 2006. С.41-42.

18. Белов Б.А., Бурцев Ю.А., Кузнецов В.Д., Любимов В.В. Кварцевые приборы ИЗМИРАН в полярных геомагнитных исследованиях // Материалы Международного семинара «170 лет обсерваторских наблюдений на Урале: история и современное состояние». Екатеринбург, 17-23 июля 2006 г. Екатеринбург: Институт геофизики УрО РАН, 2006. С.24-28.

19. Белов Б.А., Бурцев Ю.А., Кузнецов В.Д. Кварцевые вариометры ИЗМИРАН на мировой  сети магнитных обсерваторий // Экономика и производство /Технологии, оборудование,  материалы/Журнал организаторов производства. М., 2008. № S4.С. 61-64.

20. Кириаков В.Х., Любимов В.В. Новые разработки: цифровая магнитная обсерватория // Датчики и Системы / Конструирование и производство датчиков, приборов и систем. М.: «ООО СенСиДат», 2010. №.4 С.22-24.

21. Интернет-газета ЯНАО «Ямал – Информ» . Апрель 2008.

22. Кириаков В.Х., Любимов В.В.  Опыт  работы  с  цифровыми  магнитометрами  в условиях Ямала и Крайнего Севера // Научная конференция «Базы данных, инструменты и информационные основы полярных геофизических исследований» 24-26 мая 2011, г. Троицк, ИЗМИРАН, 2011. С.27.

23. Открытая справочно-информационная система «Полярная геофизика Ямала» //  Научная конференция «Базы данных, инструменты и информационные основы полярных геофизических исследований» 24-26 мая 2011, г. Троицк, ИЗМИРАН, 2011. С.35-37.

24. Отдел геофизики ААНИИ //  Научная конференция «Базы данных, инструменты и информационные основы полярных геофизических исследований» 24-26 мая 2011, г. Троицк, ИЗМИРАН, 2011. С.41-42.

25. Петров В.Г., Кузнецов В.Д., Канониди К.Х. Развитие сети магнитных наблюдений ИЗМИРАН и участие в проекте СуперМАГ //  Вторая научная конференция «Базы данных, инструменты и информационные основы полярных геофизических исследований» 22-26 мая 2012, г. Троицк, ИЗМИРАН, 2012. С.11-12.

26. Кириаков В.Х., Любимов В.В. Цифровой малогабаритный микропотребляющий магнитометр для различного применения // Aktualni vymozenosti vedy – 2012 / Materialy VIII Mezinarodni vedecko-prakticka konference 27 cervna-05 cervencu 2012/Fyzika. Dil 20, Praha, 2012.S.12-19.

27. ПРОГРАММА комплексных морских инженерных изысканий по объекту «Подводный переход через Байдарацкую губу» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Бованенково - Ухта» и для изучения участка 1, 2, 3, 4, 5-ой и 6-ой нитки. ООО «Питер Газ» 2013. -108 с.

28. Зайцев А.Н., Зайцев Н.А. Исследования полярных геомагнитных возмущений – от прошлого к будущему // Материалы II школы-семинара «Гординские чтения», Москва, 21–23 ноября 2012 г.. М.: ИФЗ РАН, 2013. С.62-64.

29. Канониди К.Х., Канониди Х.Д., Петров В.Г. Развитие сети геомагнитных наблюдений ИЗМИРАН // Электромагнитные и плазменные процессы от недр Солнца до недр Земли. М.: ИЗМИРАН, 2015. С.77-87.

30. Любимов В.В. Универсальная цифровая магнитовариационная станция на базе кварцевых магнитных датчиков для работы в широком диапазоне полей // Бъдещето въпроси от света на науката – 2015/Материали за XI Международна научна практична конференция 17-22 декември 2015/ Физика. Том 18. София «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2015. С.27-36.