METODOLOGIA DE DETERMINAÇÃO DA PRESENÇA DE PLÁSTICO EM MATÉRIA ORGÂNICA DO TRATO INTESTINAL DE PEIXES ORIGINÁRIOS DA REGIÃO DE UBATUBA-SP

RESUMO

A presença de plástico no ambiente marinho é uma realidade atual. A presença desse material antropogênico nos oceanos se mostra cada vez maior devido ao descarte indevido do lixo. Os plásticos em partículas maiores acabam sendo ingeridos pelos peixes, testudines, aves oceânicas e mamíferos marinhos, enquanto os menores (microplástico, com tamanhos inferiores a 5 mm) entram na cadeia alimentar ao serem ingeridos por artrópodes, filtradores, equinodermas, zooplancton e fitoplancton. O impacto da ingestão de resíduos plásticos inclui desde a obstrução do trato intestinal, subnutrição e até a intoxicação dos animais. Considerando que a ingestão de plástico é uma causa de óbito significativa entre os animais marinhos, mostra-se necessária uma metodologia de quantificação da ingestão desse poluente para determinar a causa de morte do animal e a extensão da poluição marinha. Já existem registros de metodologias mais caras e de difícil reprodução a campo. A metodologia apresentada no trabalho é simples, barata e reproduzível em laboratórios menos equipados, exigindo apenas o uso de uma placa de aquecimento com agitador magnético e algumas vidrarias. Outros materiais utilizados incluem solução de 30% de peroxido de hidrogênio e solução aquosa de sulfato de ferro II a 0,05 mol. O método será empregado para a identificação qualitativa da presença de plástico no trato gastrointestinal de peixes originários da região de Ubatuba-SP.

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA

Desde o século passado, quando o plástico começou a ser produzido em escala industrial, estima-se que cerca de 8,3 bilhões de toneladas do material tenham sido fabricadas e cerca de dois terços deste total, 6,3 bilhões de toneladas, viraram lixo (GEYER; JAMBECK; LAW, 2017). Em comparativo, pode-se dizer que foram produzidas mais de uma tonelada de plástico por pessoa viva hoje no mundo (RITCHIE; ROSER, 2018).

Os oceanos se tornaram uma grande lixeira para todo o tipo de plástico já produzido. Até o ano de 2010, encontrou-se o equivalente de 4 a 12 milhões de toneladas de lixo plástico nas maiores bacias oceânicas (GEYER; JAMBECK; LAW, 2017; WABNITZ; NICHOLS, 2010). Apesar de ser um número um tanto incerto e da dificuldade de contabilização, o impacto da poluição plástica sobre a fauna marinha é bem documentado (CÓZAR et al., 2014; GREGORY, 2019 apud ERIKSEN et al., 2014).

Até 2025, é esperado que a relação de massa de plástico e peixes no oceano seja de um para três. Está previsto que o acúmulo de plástico nos oceanos até esse ano some cerca de 250 milhões de toneladas. Até 2050, o peso de plástico nos mares irá se igualar ou ultrapassar o dos peixes, assim como é esperado que sua produção mundial quadriplique (JOVANOVIĆ, 2017).

Segundo um levantamento realizado pela WWF em 2019, o Brasil é o 4º maior produtor de lixo plástico do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, China e Índia – é estimado que cerca de 11,3 milhões de toneladas de lixo plástico sejam produzidas no país e, desse total, apenas 145 mil toneladas são recicladas, o equivalente a 1,28% do total.

É sabido que mesmo em baixas quantidades, a ingestão de plástico pelos animais de vida marinha é perigosa pois pode causar obstrução do aparelho digestivo e lesões da mucosa gástrica (SANTOS, 2006; GREGORY, 2009). Além disso, aparelhos digestórios repletos do resíduo possuem menor capacidade de assimilação dos nutrientes, e, consequentemente, menores são as taxas de crescimento, as reservas energéticas, as chances de evitar predadores e a capacidade de buscar alimento (GUZZETTI et al.; GREGORY, 2009). Os animais que consomem plástico possuem menores expectativas de vida e sobrevivência, o que pode, a longo prazo, causar o colapso de determinadas populações (SANTOS, 2006).

Nossa atenção também deve ser voltada para os microplásticos, pequenas partículas de plástico com dimensão menor que cinco milímetros que, em sua grande maioria, são resultado da degradação fotoquímica e abrasiva de plásticos maiores, recebendo o nome de microplástico secundário, mas também podem ser fabricadas nesse tamanho microscópico para serem utilizadas nas formulações de produtos cosméticos e de higiene pessoal, recebendo o nome de microplástico primário (MASURA et al., 2015; SOBRAL; FRIAS; MARTINS, 2011; OLIVATTO et al., 2018).

Partículas de microplástico podem ser encontradas amplamente no ambiente marinho; as mais densas tendem a se depositar no solo, enquanto as de menor densidade tendem a flutuar para a superfície da água (COLE et al., 2011). O tamanho pequeno, coloração atraente e a capacidade de flutuação são fatores que fazem com que os animais marinhos acabem por ingerir o poluente (NAKAJIMA, et al., 2019; OLIVATTO et al., 2018).

Esses detritos acabam sendo ingeridos de forma intencional ou acidental por uma grande variedade de animais marinhos, com várias estratégias de alimentação e pertencentes a diversos níveis tróficos (JOVANOVIĆ, 2017; GUZZETTI et al., 2018). Artrópodes, filtradores, equinodermas, zooplancton e fitoplancton são os mais vulneráveis a ingestão de microplástico, mas peixes, tartarugas, aves oceânicas e mamíferos marinhos também podem acabar ingerindo as partículas diretamente ou através do consumo de outros organismos que possam ter se alimentado do resíduo ou estar contaminados com ele, incluindo algas (SETÄLÄ et al., 2018; OLIVATTO et al., 2018; LUSHER et al, 2017).

Entre os efeitos deletérios do consumo de microplástico inclui-se a indução de lesões internas, externas e úlceras, bloqueio do trato gastrointestinal que pode resultar em pseudo-saciedade e, consequentemente, estresse fisiológico, alterações no padrão de alimentação, redução da fertilidade, das taxas de fecundidade e da taxa de sobrevivência da progênie (GUZZETTI et al., 2018; JOVANOVIĆ, 2017; WRIGHT; THOMPSON; GALLOWAY, 2013).

Além disso, microplásticos são vetores potenciais de compostos tóxicos para os animais marinhos, incluindo aditivos químicos adicionados ao plástico durante o processo de produção, contaminantes ambientais que se ligam ao plástico durante sua degradação no ambiente marinho (como pesticidas, herbicidas, poluentes orgânicos persistentes – ou POPs, e hidrocarbonetos) e metais pesados (SOBRAL; FRIAS; MARTINS, 2011; GREGORY, 2009). A intoxicação pode levar a alterações metabólicas e da atividade reprodutiva, redução da resposta imune, estresse oxidativo celular e inflamações, efeitos que ocorrem diretamente no animal que ingeriu o plástico ou podem ser transferidos através da cadeia alimentar (GUZZETI et al., 2018; JOVANOVIĆ, 2017). A intoxicação ainda pode induzir carcinogênese (OEHLMANN et al., 2009 apud WRIGHT; THOMPSON; GALLOWAY, 2013).

Pensando nos grandes impactos ecológicos da poluição plástica sobre a população marinha, é importante que se tenham metodologias disponíveis para uma determinação sistemática da presença de contaminação plástica no trato digestório destes animais, levando em conta não somente a saúde destes indivíduos, mas também que eles eventualmente podem ser consumidos pelos seres humanos.

Atualmente existe uma grande variedade de metodologias de identificação e quantificação de microplástico em diversos tipos de amostra disponíveis no mercado, das mais simples as mais elaboradas, sendo elas utilizadas unicamente em ensaios científicos.

A separação por densidade é uma das metodologias mais empregadas na extração do microplástico de amostras de sedimento e areia (HIDALGO-RUZ et al., 2012). O método se baseia no princípio da diferença entre a densidade específica do sedimento (varia em torno de 2.65 g cm−3) e do plástico (0.1–1.7 g cm−3). Essa diferença é usada para separar os fragmentos de plástico, do sedimento, que é mais pesado que o poluente (CHUBARENKO et al, 2016 apud. NAKAJIMA et al., 2019; HIDALGO-RUZ et al., 2012).

A metodologia foi descrita pela primeira vez por Thompson et al. em 2004, e desde então, outros trabalhos seguiram o método para a análise de sedimento, areia e água, de rios e mares, usando diferentes meios de flutuação como o cloreto de sódio (SOBRAL; FRIAS; MARTINS, 2011; DE CARVALHO; BATISTA NETO, 2016), politungstato de sódio (CORCORAN; BIESINGER; GRIFI, 2009), iodeto de sódio (CLAESSENS et al., 2013; VAN CAUWENBERGHE et al, 2013; NUELLE et al., 2014; NAKAJIMA et al., 2019) e cloreto de zinco (HORTON et al., 2017).

Após a separação por densidade, o plástico sobrenadante pode ser coletado através de filtração a vácuo (CLAESSENS et al., 2013; SOBRAL; FRIAS; MARTINS, 2011; NUELLE et al., 2014) ou com o auxílio de um filtro de papel (DE CARVALHO; BATISTA NETO, 2016).

Ao longo do tempo, autores foram sugerindo alterações a técnica.  Alguns estudos sugerem a elutriação como uma etapa a ser considerada no processamento das amostras, visando a redução de sua massa e a quantidade do meio de flutuação necessária para a separação por densidade (CLAESSENS et al., 2013; KEDZIERSKI et al., 2016). Alguns solutos são de acesso fácil como o cloreto de sódio, mas outros como o iodeto de sódio, que possui melhor desempenho na extração das partículas plásticas devido a maior densidade, são mais dispendiosos, podendo custar até 70 vezes mais, se mostrando um fator a considerar na metodologia (CLAESSENS et al., 2013).

Nuelle et al. (2014) sugeriram o emprego da técnica de leito fluidizado usando como meio uma solução saturada de cloreto de sódio. A técnica foi empregada com o mesmo propósito da elutriação, de diminuir a massa da amostra para a etapa da separação por densidade, economizando no soluto.

Coppock et al. (2017) desenvolveram um equipamento customizado, feito de cano de PVC e uma válvula esférica, visando a otimização da separação por densidade, permitindo que ela seja feita em uma única etapa, sem a necessidade de repetir o processo. Nakajima et al. (2019) também desenvolveram um método de aperfeiçoamento da separação por densidade a partir da ideia da câmara de Utermöhl, reduzindo a quantidade necessária de solução hipersaturada, e a perda de partículas de plástico durante o processamento da amostra, devido ao fato de o equipamento não possuir nenhuma válvula e ser inteiro feito de vidro.

Felsing et al. (2018) ainda sugerem a separação do microplástico das amostras de sedimento e areia secos explorando o comportamento eletroestático do plástico. Os autores tiveram acesso a um separador de Hamos, um maquinário que separa a amostra em duas porções, uma contendo toda a matéria natural e outra contendo as partículas de microplástico e apenas uma pequena fração de material orgânico. A técnica reduz a massa da amostra para posterior separação por densidade.

Grbic et al (2019), em um novo estudo, sugerem a extração magnética de partículas menores de microplástico, que geralmente não são recuperadas através da separação por densidade. O método descrito pelos autores consiste na adição de nanopartículas ferro hidrofóbico às amostras, que por conta desta característica, se ligam ao plástico particulado permitindo sua extração com um imã. A técnica possui menores desempenhos em partículas com dimensão maior que um milímetro.

Por mais que sejam as mais utilizadas, as metodologias apresentadas não são padronizadas de acordo com o tipo de amostra e não fica bem elucidado se elas possuem altos índices de recuperação dos diferentes tipos de material plástico particulado. Além disso, elas apresentam uma serie de desvantagens, como complexidade de reprodução (CLAESSENS et al., 2013; KEDZIERSKI et al., 2016), a necessidade de equipamentos caros e de difícil acesso (CLAESSENS et al., 2013; KEDZIERSKI et al., 2016; NUELLE et al., 2014; FELSING et al., 2018) ou de insumos caros que tornem a técnica muito dispendiosa (GRBIC et al., 2019; NAKAJIMA et al., 2019) e o baixo desempenho com microplástico muito pequeno (CLAESSENS et al., 2013) ou muito grande (GRBIC et al., 2019).

As técnicas de recuperação de microplástico de tecidos orgânicos são tão diversificadas quanto. No geral, as metodologias mais utilizadas incluem a separação visual e manual do microplástico e a digestão do trato gastrointestinal ou do animal inteiro (LUSHER et al., 2017; MILLER; KROON; MOTTI, 2017).

Separação visual é amplamente empregada. A técnica é desenvolvida através da dissecação do trato digestório (LUSHER; MCHUGH; THOMPSON, 2013; NEVES et al., 2015; RUMMEL et al., 2016; MURRAY; COWIE, 2011; LUSHER et al., 2015; TOURINHO; IVAR DO SUL; FILLMANN, 2010) ou do animal todo (LUSHER et al., 2017), seguida de identificação visual e extração do microplástico usando microscópio, pinça fina e agulha de dissecação (MILLER; KROON; MOTTI, 2017). Para a localização de partículas com tamanho inferior a 0,5 mm pode ser necessária a dissecação do fígado e das brânquias dos animais (AVIO; GORBI; REGOLI, 2015; DEVRIESE et al., 2015). No entanto, existe a possibilidade do microplástico estar preso ao tecido, sendo camuflado por ele, impedindo sua detecção por este método (MILLER; KROON; MOTTI, 2017; LUSHER et al., 2017).

Considerando isso, a digestão pode ser considerada uma metodologia mais confiável, podendo ser realizada através do emprego de ácidos, como o ácido nítrico – HNO3 (CLAESSENS et al., 2013; VAN CAUWENBERGHE et al., 2013; LU et al., 2016) e HNO3 associado ao ácido perclórico – HClO4 (DEVRIESE et al., 2015; VANDERMEERSCH et al., 2015); álcalis, como hidróxido de potássio – KOH (ZHAO; ZHU; LI, 2016; ROCHMAN et al., 2015) e hidróxido de sódio – NaOH (COLE et al., 2014); agentes oxidativos como o peroxido de hidrogênio – H2O2 (NUELLE et al., 2014; AVIO; GORBI; REGOLI, 2015) e persulfato de potássio – K2S2O8 (DEHAUT et al., 2016); e enzimas como a proteinase K (COLE et al., 2014).

Apesar de mais fidedignas, alguns passos nas metodologias de digestão quando reproduzidos em laboratório mostraram a indução de alterações integridade das partículas de microplástico. Claessens et al. (2013) comprovaram que o emprego de HNO3 e altas temperaturas promove o derretimento de esferas de poliestireno e a desintegração das fibras de nylon, poluente prevalente em todos os estudos. O emprego de enzimas por outro lado garante que não haja perdas de microplástico durante o processamento, mas é de difícil reprodução em larga escala e desprende muito tempo para a realização (COLE et al., 2014; LUSHER et al., 2017).

Wagner et al (2017), em um novo estudo, considerando as falhas nas técnicas de digestão e separação visual, fizeram o emprego de pulsos ultrassônicos para realizar a extração do microplástico sem dissolver o tecido nem o poluente. Embora os autores relatem sucesso na extração do resíduo plástico, o estudo não deixa claro as taxas de recuperação.

A técnica de digestão ainda pode ser associada a subsequente separação por densidade, como descrito por Masura et al. (2015) e adaptado por Olivatto (2017) e Martins e Carreira (2017). A amostra primeiro passa por um tratamento com H2O2 e sulfato de Ferro II para a remoção da matéria orgânica, e o material recalcitrante é submetido a flutuação por densidade em solução hipersaturada de NaCl para separação do plástico de outros sólidos mais pesados.

Em sua grande maioria, as técnicas descritas necessitam de equipamentos e insumos caros e de difícil acesso, principalmente considerando a realidade dos projetos de conservação da vida marinha no país. Além disso, avaliações sistemáticas da presença de plástico e microplástico podem nos ajudar a entender de forma clara a disponibilidade do poluente para ingestão e os riscos induzidos a saúde dos animais de vida marinha, podendo também fornecer dados que revelam a real extensão da poluição.

Desta forma, mostra-se necessário o desenvolvimento de uma técnica barata, de fácil reprodução e eficiente na recuperação do plástico da matéria orgânica.

OBJETIVOS

O objetivo desse trabalho foi o de desenvolver uma metodologia de determinação da presença de plástico no trato gastrointestinal de animais marinhos simples, acessível financeiramente e de fácil reprodução mesmo em laboratórios desprovidos de equipamentos mais sofisticados, além de avaliar a ocorrência de resíduo plástico nos animais marinhos coletados por pescadores na região de Ubatuba-SP, no entreposto de Itaguá, e compreender o impacto do poluente na saúde destes indivíduos e no ecossistema, bem como nas teias alimentares em que estes estejam inseridos.

MATERIAL E MÉTODOS

A metodologia utilizada no presente trabalho se baseia na dissolução de toda a matéria orgânica do trato gastrointestinal, deixando apenas o plástico contaminante da amostra e outros componentes inorgânicos, como areia. O método foi adaptado das metodologias apresentadas por Martins e Carreira (2017), Olivatto (2017) e Masura et al. (2015).

Para prevenir contaminações por fibras de microplástico transportadas pelo ar, foram utilizadas vidrarias devidamente esterilizadas e encapadas em papel crepado, luvas nitrílicas e jalecos de algodão. Todos os equipamentos utilizados no processamento foram limpos antes do uso e cobertos após os processamentos.

Para a validação do método utilizou-se o conteúdo intestinal de Oreochromis niloticus (tilápia-do-Nilo) misturado a uma quantidade conhecida de plástico dos tipos policloreto de vinila (PVC), polipropileno (PP), polietileno tereftalato (PET), polietileno de alta densidade (PEAD) e acetato de vinila (EVA), todos particulados, com partículas de tamanho inferior à cinco milímetros, obtidas através de granulometria por peneiramento com tamises. Utilizou-se 10 gramas de matéria orgânica e 100 miligramas de uma mistura dos plásticos (o correspondente a 1% do total da amostra), pesado com uma balança analítica. A amostra foi homogeneizada e colocada em um béquer de capacidade de 100 ml.

Em seguida, foi adicionado ao béquer 15 ml da solução de peroxido de hidrogênio a 30% e 15 ml da solução aquosa de ferro II a 0,05 M. Após, a mistura foi deixada sobre a mesa a temperatura ambiente por cinco minutos. Passados os cinco minutos, foi adicionada uma barra de agitação magnética ao béquer, e este foi levado à placa de aquecimento com agitador magnético, onde permaneceu sob temperatura controlada de 75ºC, em banho maria, coberto com um vidro de relógio por 30 minutos.

Sempre que a reação pareceu ter potencial de transpassar o volume do béquer, foi adicionado água destilada para retardar o processo. Ao final dos 30 minutos, se ainda fosse observada a presença de material orgânico, era adicionado mais 15 ml de peróxido de hidrogênio para repetir o processo até que todo material orgânico visível fosse eliminado.

Após a digestão química o material foi filtrado com uma malha de 300 micras e, em seguida, o que sobrou foi passado em um filtro de papel. Nesse passo já foi possível notar a presença do plástico a olho nu em todas as amostras contaminadas propositalmente. Para confirmação de sua natureza, todo o resíduo recalcitrante foi disposto sobre uma placa de Petri e observado com o auxílio de um estereomicroscópio e uma pinça anatômica de ponta fina esterilizada.

A técnica foi empregada aos peixes coletados na cidade de Ubatuba. Foram feitas duas viagens entre agosto e dezembro de 2021 para a obtenção de um total de 104 peixes, em uma média de 52 amostras em cada deslocamento. Os peixes foram coletados junto aos pescadores do Mercado Municipal de Ubatuba-SP e no Entreposto de Itaguá. As espécies coletadas incluíram tainha (Mugil liza), pescada branca (Cynoscion leiarchus), veleiro (Bagre bagre), pescada amarela (Cynoscion acoupa), oveva (Larimus breviceps), betara (Menticirrhus americanos), baiacu arara (Lagocephalus laevigatus), bagre amarelo (Cathorops spixii), espada (Trichiurus lepturus), corvina (Micropogonias furnieri), maria-luíza (Paralonchurus brasiliensis), linguado (Oncopterus darwinii), pampo verdadeiro (Trachinotus carolinus), cabrinha (Prionotus punctatus) e zagarra (Balistes capriscus).

Os peixes foram identificados de acordo com as informações coletadas com os pescadores do local, foram pesados e medidos, fotografados e então tiveram seus tratos gastrointestinais removidos e pesados separadamente. A partir das informações, fotos e livros taxonômicos (FISCHER; PEREIRA; VIEIRA, 2011; MELO et al., 2015), os peixes foram classificados de acordo com sua anatomorfologia, quanto a sua espécie, hábito alimentar, tipo de boca, se eram demersais ou pelágicos e estratégias de pesca utilizadas em sua captura. Os tratos gastrointestinais foram congelados para o transporte e posteriormente descongelados para o processamento nos laboratórios da Universidade de Marília.

Figura 1 – Fotografia de várias espécies de peixe observadas junto ao entreposto de Itaguá, onde foram coletadas algumas das amostras processadas no presente trabalho. É possível observar a presença de vários exemplares de betara (Menticirrhus americanos), corvina (Micropogonias furnieri), pescada branca (Cynoscion leiarchus) e um exemplar de espada (Trichiurus lepturus). Fonte: acervo pessoal, 2021.

Figura 2 – Fotografia de peixes da espécie baiacu arara (Lagocephalus laevigatus), observados junto ao entreposto de Itaguá. Fonte: acervo pessoal, 2021.

Figura 3 – Fotografia de peixe da espécie tainha (Mugil liza), coletada junto ao entreposto de Itaguá. Fonte: acervo pessoal, 2021.

Figura 4 – Fotografia de peixe da espécie zagarra (Balistes capriscus), coletado junto ao Mercado Municipal de Peixes de Ubatuba. Fonte: acervo pessoal, 2021.

Figura 5 – Fotografia de peixe da espécie pescada branca (Cynoscion leiarchus), coletado junto ao Mercado Municipal de Peixes de Ubatuba. Fonte: acervo pessoal, 2021.

Figura 6 – Fotografia de peixe da espécie maria-luíza (Paralonchurus brasiliensis), coletado junto ao Mercado Municipal de Peixes de Ubatuba. Fonte: acervo pessoal, 2021.

Figura 7 – Fotografia de peixes da espécie corvina (Micropogonias furnieri) coletados junto ao Mercado Municipal de Peixes de Ubatuba. Fonte: acervo pessoal, 2021.

Figura 8 – Fotografia de peixe da espécie linguado (Oncopterus darwinii), coletado junto ao Mercado Municipal de Peixes de Ubatuba. Fonte: acervo pessoal, 2021.

Figura 9 – Fotografia de peixe da espécie cabrinha (Prionotus punctatus), coletado junto ao entreposto de Itaguá. Fonte: acervo pessoal, 2021.

Figura 10 – Fotografia de peixe da espécie betara (Menticirrhus americanos), coletado junto ao entreposto de Itaguá. Fonte: acervo pessoal, 2021.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Um total de 104 peixes foi coletado em dois períodos amostrais (22/08/21 e 21/12/21), sendo cinco peixes com hábito alimentar herbívoro e 99 carnívoros.

Os tratos gastrointestinais dos peixes foram agrupados de acordo com seus hábitos alimentares, em carnívoros/ictiófagos e herbívoros/filtradores. Foi levada em conta a presença ou ausência de plástico no trato gastrointestinal e a porcentagem de peixes contaminados dentro das amostragens, relacionando os dados obtidos com as épocas em que os animais foram coletados.

Foi observada a presença de plástico de tamanhos e colorações variadas em dezoito das 104 amostras coletadas no período entre agosto e dezembro. A primeira coleta foi realizada em 22 de agosto, adquirindo um total de 58 amostras, das quais onze estavam contaminadas por plástico, o correspondente a 18,96% da amostragem da primeira coleta. Ainda dentro da primeira amostragem, cinco dos 58 exemplares foram classificados como herbívoros, e destes, em dois foi observada a presença do poluente, os dois pertencentes a mesma espécie, Mugil liza (tainha), totalizando 40% dentro da amostragem de herbívoros. Foram coletados 53 exemplares de carnívoros, e nestes, foi observado plástico em nove indivíduos, totalizando 16,98% dentro da amostragem de carnívoros da primeira coleta. Entre os carnívoros contaminados, um era da espécie Lagocephalus laevigatus (baiacu-arara), dois da espécie Bagre bagre (veleiro), quatro Paralonchurus brasiliensis (maria-luiza), um Menticirrhus americanos (betara) e um Micropogonias furnieri (corvina).

Gráfico 1 – Exemplares capturados na primeira coleta em comparativo com os exemplares contaminados por plástico

Fonte: elaborado pelo autor, 2021.

A segunda coleta foi realizada em 21 de dezembro, foram adquiridas 46 amostras, todas relativas a peixes com hábito alimentar carnívoro/ictiófago, das quais sete estavam contaminadas por plástico, correspondente a 15,21% da amostragem da segunda coleta. Dos animais contaminados com plástico na segunda coleta três eram da espécie Menticirrhus americanos (betara) e quatro Micropogonias furnieri (corvina).

Gráfico 2 – Exemplares capturados na segunda coleta em comparativo com os exemplares contaminados por plástico

Fonte: elaborado pelo autor, 2021.

Considerando a amostragem global, os contaminados por plástico correspondem a 17,3%, de um total de 104 amostras. Levando em consideração o hábito alimentar, os herbívoros contaminados correspondem a 40% dentro da amostragem de herbívoros; os carnívoros contaminados correspondem a 16,16% dentro da amostragem de carnívoros. Foram coletados animais de 15 espécies e a contaminação por plástico foi observada em seis destas. A espécie em que foi observada contaminação mais vezes foi a Micropogonias furnieri (corvina).

Figura 11 – Fotografias feitas com o auxílio de estereomicroscópio de oito das 18 amostras contaminadas por plástico. Em A: fibra plástica de coloração azul observada em um exemplar de Mugil liza. Em B: plástico de coloração preta e esfera de coloração alaranjada observada em um exemplar de Lagocephalus laevigatus. Em C: plástico de coloração branca observado em um exemplar de Paralonchurus brasiliensis. Em D: plástico de coloração transparente ao centro e um de coloração azul ao canto inferior esquerdo observados em um exemplar de Mugil liza. Em E: isopor observado em um exemplar de Bagre bagre. Em F: fibra transparente observada em um exemplar de Micropogonias furnieri. Em G: plástico em duas colorações diferentes, cinza e branco, observados em um exemplar de Micropogonias furnieri. Em H: plástico em três duas colorações diferentes azul, cinza e preto, observados em um exemplar de Menticirrhus americanos.

Neves et al. (2015) conduziu estudo em Portugal, utilizando como técnica de recuperação do poluente a inspeção visual do trato gastrointestinal, onde 19,8% de 263 indivíduos se apresentaram contaminados com plástico, resultado parecido com o encontrado no presente estudo. Os autores ainda indicaram a espécie Scomber japonicus (cavala) como a que ingeriu mais plástico dentre as 26 espécies estudadas, e sugeriu seu potencial como indicador na monitoração da presença de plástico no ambiente.

Lusher, McHugh e Thompson (2013) dirigiram um estudo parecido no Canal da Mancha, também utilizando como técnica de recuperação do poluente a inspeção visual do trato gastrointestinal. Neste estudo, 36,5% dos 504 peixes amostrados se apresentaram contaminados. A diferença nos resultados obtidos por eles e os obtidos no presente estudo pode ser explicada pela amostragem maior.

Apesar de ser uma amostragem pequena e correspondente a pouco tempo de estudo na região (entre agosto e dezembro), foi possível comprovar a existência de poluição marítima por plástico e que os animais têm contato com o poluente a ponto de consumi-lo.

CONCLUSÕES

A metodologia se mostrou eficiente no proposto incialmente. Através da digestão da matéria orgânica do trato gastrointestinal dos peixes coletados em Ubatuba, a técnica possibilitou a detecção da presença de poluição plástica em 18 dos 104 exemplares, correspondente a 17,3% da amostragem total.

Considerando os dados obtidos no estudo é possível concluir que os peixes marinhos da região estudada já interagem com a poluição plástica ali presente. Mais estudos são necessários para definir o impacto desse contato sobre a ictiofauna do território.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AVIO, G. C.; GORBI, S.; REGOLI, F. Experimental development of a new protocol for extraction and characterization of microplastics in fish tissues: first observations in commercial species from adriatic sea. Marine Environmental Research, v. 11, p. 18 – 26, 2015.

DE CARVALHO, D. G.; BATISTA NETO, J. A. Microplastic pollution of the beaches of Guanabara Bay, Southeast Brazil. Ocean & Coastal Management, v. 128, p. 10-17, 2016.

VAN CAUWENBERGHE, L. et al. Microplastic pollution in deep-seasediments. Environmental Pollution, v. 182, p. 495 – 499, 2013.

CLAESSENS, M. et al. New techniques for the detection of microplastics in sediments and field collected organisms. Marine Pollution Bulettin, v. 70, p. 227-233, 2013.

COLE, M. et al. Isolation of microplastics in biota-rich seawater samples and marine organisms. Scientific Reports, v. 4, 2014.

COPPOCK, R. L. et al. A small-scale, portable method for extracting microplastics from marine sediments. Environmental Pollution, v. 230, p. 829-837, 2017.

CORCORAN, P. L.; BIESINGER, M. C.; GRIFI, M. Plastics and beaches: a degrading relationship. Marine Polution Bulletin, v. 58, p. 84 – 89, 2009.

CÓZAR, A. et al. Plastic debris in the open ocean. PNAS, v. 111, n. 28, p. 10239 – 10244, 2014.

DEHAUT, A. et al. Microplastics in seafood: Benchmark protocol for their extraction and characterization. Environmental Pollution, v. 215, p. 223 – 233, 2016.

DEVRIESE, L. I. et al. Microplastic contamination in brown shrimp (Crangon crangon, Linnaeus 1758) from coastal waters of the Southern North Sea and Channel area. Marine Pollution Bulletin, v. 98, n. 1-2, p.179-187, 2015.

ERIKSEN, M. et al. Plastic Pollution in the World's Oceans: More than 5 Trillion Plastic Pieces Weighing over 250,000 Tons Afloat at Sea. PLOS one, v. 9, n. 20, p. 1- 15, 2014.

FELSING, S. et al. A new approach in separating microplastics from environmental samples based on their electrostatic behavior. Environmental Pollution, v. 234, p. 20 – 28, 2018.

FISCHER, L. G.; PEREIRA, L. E. D.; VIEIRA, J. P. Peixes estuarinos e costeiros. 2. ed. Rio Grande: Luciano Gomes Fischer, 2011.

GRBIC, J. et al. Magnetic Extraction of Microplastics from Environmental Samples. Environmental Science & Technology Letters, v. 6, p. 68 – 72, 2019.

GEYER, R.; JAMBECK, J. R.; LAW, K. L. Production, use, and fate of all plastics ever made. Science Advances, v.3, n.7, p. 1-5, 2017.

GREGORY, M. R. Environmental implications of plastic debris in marine settings – entanglement, ingestion, smothering, hangers-on, hitch-hiking and alien invasions. Phil. Trans. R. Soc. B, v. 364, p. 2013-2025, 2009.

GUZZETTI, E. et al. Microplastic in Marine Organism: Environmental and Toxicological Effects. Environmental Toxicology and Pharmacology, v. 64, p. 164-171, 2018.

HIDALGO-RUZ, V. et al. Microplastics in the marine environment: a review of the methods used for identification and quantification. Environmental Science & Technology, v. 46, p. 3060-3075, 2012.

HORTON, A. A. et al. Large microplastic particles in sediments of tributaries of the river thames, uk – abundance, sources and methods for effective quantification. Marine Pollution Bulletin, v. 114, n. 1, p. 218 – 226, 2017.

JOVANOVIĆ, B. Ingestion of microplastics by fish and its potential consequences from a physical perspective. Integrated Environmental Assessment and Management, v. 13, n. 3, p. 510-515, 2017.

KEDZIERSKI, M. et al. Microplastics elutriation from sandy sediments: a granulometric approach. Marine Pollution Bulletin, v. 107, n. 1, p. 315 – 323, 2016.

LUSHER, A. L. et al. Microplastic and macroplastic ingestion by a deep diving, oceanic cetacean: The True's beaked whale Mesoplodon mirus. Environmental Pollution, v. 199, p. 185 – 191, 2015.

LUSHER, A. L. et al. Sampling, isolating and identifying microplastics ingested by fish and invertebrates. Analytical methods, v. 9, p. 1346-1360, 2017.

LUSHER, A. L.; MCHUGH, M.; THOMPSON, R. C. Occurrence of microplastics in the gastrointestinal tract of pelagic and demersal fish from the English Channel. Marine Pollution Bulletin, v. 67, p. 94 – 99, 2013.

LU, Y. et al. Uptake and accumulation of polystyrene microplastics in zebrafish (Danio rerio) and toxic effects in liver. Environmental Science & Technology, v. 50, n. 7, p. 4054 – 4060, 2016.

MASURA, J., et al. Laboratory methods for the analysis of microplastics in the marine environment: recommendations for quantifying synthetic particles in waters and sediments. NOAA Technical Memorandum NOS-OR&R-48. 2015

MARTINS, M. C. T.; CARREIRA R. S. Avaliação da presença de microplásticos em efluente gerado por estação de tratamento de esgoto (ETE). 2017. Disponível em: <http://www.puc-rio.br/pibic/relatorio_resumo2017/relatorios_pdf/ctc/qui/qui-maria%20clara%20tavares%20martins.pdf>. Acesso em: 18 out 2020.

MELO, F. A. G. et al. Guia de identificação de peixes do estuário dos rios Timonha e Ubatuba. Parnaíba: Sieart, 2015.

MILLER, M. E.; KROON, F. J.; MOTTI, C. A. Recovering microplastics from marine samples: a review of current practices. Marine Pollution Bulettin, v. 123, n. 1-2, p. 6-18, 2017.

MURRAY, F.; COWIE, P. R. Plastic contamination in the decapod crustacean Nephrops norvegicus (Linnaeus, 1758). Marine Pollution Bulletin, v. 62, n. 6, p. 1207 – 1217, 2011.

NAKAJIMA, R. et al. A new small device made of glass for separating microplastics from marine and freshwater sediments. PeerJ, 7:e7915, 2019.

NEVES, D. et al. Ingestion of microplastics by commercial fish off the Portuguese coast. Marine Pollution Bulletin, v. 101, p. 119 – 126, 2015.

NUELLE, M. et al. A new analytical approach for monitoring microplastics in marine sediments. Environmental Pollution, v. 184, p. 161-169, 2014.

OLIVATTO, G. P. et al. Microplásticos: contaminantes de preocupação global no antropoceno. Revista Virtual de Química, v. 10, n. 6, p. 1968-1989, 2018.

OLIVATTO, G. P. Estudo sobre microplásticos em águas superficiais na porção oeste da baía de Guanabara. 2017. Dissertação (Doutorado em Química) – PUC-Rio, Rio de Janeiro.

RITCHIE, H.; ROSER, M. Plastic pollution, 2018. Disponível em: < https://ourworldindata.org/plastic-pollution?utm_source=newsletter>. Acesso em: 07 março 2021.

ROCHMAN, C. M. et al. Anthropogenic debris in seafood: Plastic debris and fibers from textiles in fish and bivalves sold for human consumption. Scientific Reports, v. 5, 2015.

RUMMEL, C. D. Plastic ingestion by pelagic and demersal fish from the North Sea and Baltic Sea. Marine Pollution Bulletin, v. 102, n. 1, p, 134 – 141, 2016.

SANTOS, I. R. Plásticos na dieta da vida marinha. Ciência hoje, v. 39, n. 230, p. 50-51, 2006.

SETÄLÄ, et al. Microplastics in marine food webs. In: ZENG, E. Y. (Ed.). Microplastic contamination in aquatic enviroment – an emerging matter of environmental urgency. Amsterdan: Elsevier, 2018. p. 339 – 363.

SOBRAL, P.; FRIAS, J.; MARTINS, J. Microplásticos nos oceanos – um problema sem fim à vista. Ecologi@, v. 3, p.12-21, 2011.

THOMPSON, R. C. et al. Lost at sea: where is all the plastic? Science, v. 304, p. 838, 2004.

TOURINHO, P. S.; IVAR DO SUL, J. A.; FILLMANN, G. Is marine debris ingestion still a problem for the coastal marine biota of southern Brazil? Marine Pollution Bulletin, v. 60, p. 396 – 401, 2010.

VANDERMEERSCH, G. et al. A critical view on microplastic quantification in aquatic organisms. Environmental Research, v. 143, p. 46 – 55, 2015.

WABNITZ, C.; NICHOLS, W. J. Editorial – plastic pollution: an ocean emergency. Marine Turtle Newsletter, n. 129, 2010.

WAGNER, J. et al. Novel method for the extraction and identification of microplastics in ocean trawl and fish gut matrices. Analytical Methods, v. 9, p. 1479 – 1490, 2017.

WRIGHT, S. L.; THOMPSON, R. C.; GALLOWAY, T. S. The physical impacts of microplastics on marine organisms: a review. Environmental Pollution, v. 178, p. 483-492, 2013.

WWF. Solucionar a Poluição Plástica: Transparência e Responsabilização, 2019. Disponível em: < https://www.wwf.org.br/?70222/Brasil-e-o-4-pais-do-mundo-que-mais-gera-lixo-plastico#>. Acesso em 7 março 21.

ZHAO, S.; ZHU, L.; LI, D. Microscopic anthropogenic litter in terrestrial birds from Shanghai, China: not only plastics but also natural fibers. Science of the Total Environment, v. 550, p. 1110 – 1115, 2016.