AUTOPSIA DE MEMBRANAS DE ÓSMOSIS INVERSA DE PLANTAS DESALINIZADORAS CUBANAS

Adelmo Montalván Estrada1; Eneida Roca López1; Yarima Sánchez García1; Iván Herrera Herrera1; Yessica Guerra Lima2; Darlen Goiburo Cordero3.

1 Centro de Estudios Avanzados de Cuba; 2 OSDE Agua y Saneamiento, INRH; 3Empresa de Proyectos, INRH.

1Dirección postal autor para correspondencia: Carretera San Antonio km 1,5. Valle Grande, La Lisa, La Habana.

1E-mail: adelmo.me@cea.cu

IX Simposio “Las Ciencias Aplicadas por un Desarrollo Sostenible”

Resumen

La OSDE Agua y Saneamiento del Instituto Nacional de Recursos Hídricos de Cuba posee 14 plantas desalinizadoras ubicadas en siete provincias del país y el municipio especial de la Isla de la Juventud. Estas plantas se ubican en zonas afectadas por severas sequías o zonas de interés turístico. El fouling de las membranas es un fenómeno que entorpece la explotación sostenible de la tecnología de ósmosis inversa para desalar el agua de mar o las aguas salobres. En los últimos años, la comunidad científica y las empresas muestran un interés creciente por comprender los mecanismos del fouling de las membranas y el desarrollo de métodos para su control. Estos estudios se basan en un análisis exhaustivo de las membranas usadas, lo que se conoce como “autopsia de membrana”. En el presente trabajo se brindan los resultados de la autopsia de membranas de plantas de ósmosis inversa, operadas por el INRH en Cuba. Se realizaron los siguientes ensayos en las membranas: pérdida por ignición, microscopía electrónica de barrido (SEM-EDX), difractometría de rayos X  (DRX), espectrofotometría infrarroja (ATR-FTIR), espectrometría de fluorecencia de rayos X (FRX), el test de Fujiwara y la prueba ácida. La autopsia de membranas permitió identificar los principales tipos de sedimentos e incrustaciones, su composición y estructura cristalina, predominando los de tipo carbonatados. Los resultados permiten implementar procesos de limpieza de las membranas y condiciones operacionales óptimas para aumentar su vida útil, con importantes beneficios sociales y económicos.

Palabras Clave: Autopsia de membranas; Ósmosis inversa; Tratamiento de agua.

Forma de presentación: Poster.