Huonolaatuinen sulanut pistotulppa

Voiko sähköauton ladata tavallisesta pistorasiasta, esimerkiksi lämmitystolpasta?

Riippuu pistorasiasta. Tavallinen 16 A pistorasia ei yleensä kestä jatkuvaa 16 A kuormaa, vaan rupeaa sulamaan muutaman kuukauden tai vuoden käytön jälkeen.

Tämän takia latausjohtojen tuotestandardissa latausvirta on rajattu 8 ampeeriin. Tätä virtaa tavallinen pistorasia kestää.

Lämmitystolppien sähkönsyöttöä ei ole yleensä mitoitettu kestämään useiden sähköautojen lataamista. Lämmitystolpista myös puuttuu energiamittaus ja monissa on 2 tunnin ajastin.

8 ampeerin virta tarkoittaa 230 V x 8 A ≈ 1,8 kW lataustehoa, eli yön aikana (10 h) akkuun saadaan ladattua 18 kWh energiaa. Pakkasella, etenkin kovalla pakkasella 1,8 kW:n teho ei välttämättä riitä edes akun lämmitykseen latauslämpöiseksi.

Mitä hyötyä on erityisestä latausasemasta verrattuna tavalliseen pistorasiaan?

”Oikean” latausaseman (lataustapa 3 eli latausasema, jossa on latauskäyttöön suunniteltu pistorasia tai kiinteä johto, jonka päässä on autoon sopiva latauspistoke) liittimet on suunniteltu kestämään suurta kuormitusta ja toistuvaa irrottamista ja kiinnittämistä, ja ne kestävät päivittäistä käyttöä toistakymmentä vuotta. Tällainen latausasema (osa malleista) mahdollistaa myös portaattoman kuormanhallinnan käytön, jolloin sähköliittymän mitoitukseen ei tarvitse koskea, vaikka omakotitaloon hankittaisiin toinenkin sähköauto. Taloyhtiöissä kuormanhallinta on käytännössä välttämättömyys, kun sähköautot yleistyvät.

Markkinoilla on myös latausasemia, joissa on tavallinen pistorasia, voiko niitä käyttää?

Kyllä voi. Tällaisissa latausasemissa on energiamittarointi ja ne on suunniteltu latauskäyttöön. Pistorasiana voi olla ”supersuko” eli HL-pistorasia, joka on suunniteltu kestämään jatkuvaa 16 A virtaa. Noudata aina valmistajan ohjeita ladatessasi.

Mitä riskejä sähköauton lataamiseen liittyy?

Sähköauton latausvirta on omakotitalossa täysin poikkeuksellinen sähkökuorma: suurivirtainen, pitkäkestoinen, toistuva, ympärivuotinen ja yöaikainen. Sähköauton lataamisessa suurimmat riskit liittyvät omiin viritelmiin ja huonokuntoisiin sähköasennuksiin.

Oppikirjaesimerkki vaarallisesta asetelmasta on puuseinässä oleva huonokuntoinen pistorasia, josta ladataan suurella virralla, tai huonot liitokset syöttävässä johdossa tai keskuksessa. Pistorasialle tulevan sähkön tulisi tulla suoraan (mahdollisimman vähin liitoksin) ryhmäkeskukselta (eli sulaketaululta).

Entä jos se itse auto palaa?

Sähköautopalot uutisoidaan usein näyttävästi, vaikka ne ovat harvinaisia.

Aiheesta liikkuu myös paljon epätarkkaa tietoa: yleinen väärinkäsitys on, että sähköautopalon voi sammuttaa vain upottamalla veteen: kaikki Suomessa tapahtuneet sähköautopalot on sammutettu tavallisella suihkuputkella. Veteen upotus on toki yksi tapa muiden muassa.

Mikä määrää latausnopeuden eli lataustehon?

Sähköauton (täyssähköauto tai ladattava hybridiauto) maksimilataustehon määrää pienin/hitain seuraavista:

- Latausaseman maksimiteho: tämä riippuu latausasemasta ja sitä syöttävästä sähköverkosta.

- Latauskaapelin maksimiteho: latauskaapeleihin on koodattu, kuinka suuren virran ne kestävät. Lisäksi latauskaapeleita on 1- ja 3-vaiheisia.

- Auton sisäisen laturin teho.

Hybridiautoissa on yleensä 1x16 A eli 3,7 kW sisäinen laturi, eli kytkipä sen kuinka monivaiheiseen tai suuritehoiseen latauspisteeseen tahansa, se lataa vain yhdellä vaiheella ja enintään 16 A virralla eli 3,7 kilowatin teholla.

Vastaavasti, vaikka autossa olisi 3x32 A eli 22 kW laturi, mutta sitä ladataan sukopistorasiasta latausjohdolla, jonka suojalaite rajoittaa virran 8 ampeeriin, latausteho on enintään 1,8 kW.

Jos taas autoa ladataan 3x32 A eli 22 kW latauspisteestä ja autossa on 3x32 A laturi, mutta auto yhdistetään latausasemaan 1-vaiheisella 20 A kaapelilla, latausteho on enintään 230 V x 20 A = 4,6 kW.

Latausteho lasketaan kertomalla sähköverkon jännite (230 V) virralla ja vaiheiden määrällä, esimerkiksi:

- Kolmivaiheinen 32 A lataus: 3 x 230 V x 32 A = 22 080 W ≈ 22 kW

- Yksivaiheinen 32 A lataus: 230 V x 32 A = 7360 kW ≈ 7,4 kW

- Kolmivaiheinen 16 A lataus 3 x 230 V x 16 A = 11040 W ≈ 11 kW

- Yksivaiheinen 8 A lataus 230 x 8 A = 1840 W ≈ 1,8 kW

Paljonko on riittävä latausteho yön yli -latauksessa?

1x16 A riittää yleensä lähes kaikkiin tarpeisiin, myös lataamiseen pakkasella. Täyssähköautoissa on yleensä 3 x 16 A eli 11 kW laturi, ja tällä latausteholla täyttyy auton kuin auton aivan tyhjäkin akku yöllä, myös pakkasella.

Lähteitä ja lisälukemista

SESKOn lataussuositus https://sesko.fi/lataussuositus

Suosituksen lopussa on laaja linkkiluettelo punnittuun tietoon sähköautojen lataamisesta ja sen turvallisuudesta.

STEK:n kysy sähköstä -palsta, jossa asiantuntijat vastaavat ilmaiseksi tavallisten ihmisten sähköaiheisiin kysymyksiin https://stek.fi/kysy-sahkosta/

SESKOn usein kysytyt kysymykset: https://sesko.fi/yhteystiedot/usein-kysytyt-kysymykset/

Tämän tiivistelmän on laatinut DI Vesa Linja‑aho, joka toimii asiantuntijana useassa sähköautoja ja latausjärjestelmiä koskevassa standardointityöryhmässä.

Tämän asiakirjan uusin versio on aina saatavilla osoitteessa:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8286495